# 3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve o modelo de otimização desenvolvido para apoiar a decisão de um empreendedor que opera um sistema híbrido composto por usina fotovoltaica (FV), sistema de armazenamento de energia em baterias (Battery Energy Storage System, BESS) e eletrolisador para produção de hidrogênio verde, diante da possibilidade de comercializar parte da capacidade de armazenamento no Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP) e o restante no Mercado de Curto Prazo (MCP). A Seção 3.1 apresenta o problema e o escopo do estudo; a Seção 3.2 discute o enquadramento regulatório que orienta a modelagem; a Seção 3.3 descreve o sistema; a Seção 3.4 apresenta a formulação matemática; a Seção 3.5 trata dos dados de entrada; a Seção 3.6 descreve o método de solução; a Seção 3.7 apresenta a extensão estocástica do modelo e os indicadores de valor da informação; a Seção 3.8 descreve a decisão de oferta no leilão — a curva de oferta, a viabilidade econômica e o lance mínimo — e as análises de sensibilidade; a Seção 3.9 resume a implementação computacional; e a Seção 3.10 consolida as hipóteses e limitações.

## 3.1 Definição do problema e escopo

O problema consiste em determinar, sob a ótica de um agente privado tomador de preço (price-taker), a potência a ser contratada no LRCAP e a operação horária ótima do sistema híbrido ao longo de um horizonte anual, de modo a maximizar o lucro operacional do empreendimento. As duas decisões são interdependentes: a potência comprometida com o leilão reduz a capacidade de armazenamento disponível para a operação mercantil, que por sua vez determina quanto da energia fotovoltaica pode ser deslocada no tempo para abastecer o eletrolisador ou para ser comercializada nas horas de maior preço.

Quando o BESS ainda será construído — situação prevista na Portaria, que trata da contratação de novos sistemas de armazenamento —, essas decisões são precedidas pela decisão de investimento: construir ou não a bateria e, portanto, qual a menor receita fixa, ou lance mínimo, que justifica a construção. O trabalho considera as duas situações: a de um proponente que precisa construir o BESS, foco principal da análise, e a de um proponente que já dispõe dele, para o qual se determina quanto da capacidade contratar no leilão. As duas análises são complementares, e não redundantes. Para quem já dispõe do BESS, o investimento é um custo afundado, e a oferta depende só do custo de oportunidade, isto é, do lucro operacional que a usina deixa de obter por comprometer a bateria com o leilão; para quem precisa construí-la, o lance mínimo soma a esse custo de oportunidade o custo anual do investimento. A primeira análise é, assim, insumo da segunda: sem ela, não se sabe quanto do BESS ofertar no lance nem quanto lucro operacional se perde com essa oferta. A inclusão do investimento no lance decorre de a Portaria contratar sistemas novos, cuja construção depende da receita fixa.

O estudo adota as seguintes delimitações de escopo:

- as capacidades instaladas da usina FV, do BESS e do eletrolisador são dados de entrada, e não variáveis de decisão — o dimensionamento ótimo dos equipamentos está fora do escopo desta etapa, e o efeito do tamanho do eletrolisador e do tanque de hidrogênio é avaliado por análise de sensibilidade (Seção 3.8.4); para o BESS a construir, avalia-se ainda a bateria dimensionada para o contrato do leilão (Seção 3.8.3);

- o horizonte de análise é de um ano, com resolução horária, representativo da operação ao longo do contrato de 15 anos previsto para o LRCAP;

- na formulação básica, a abordagem é determinística, com conhecimento perfeito das séries de preço, de geração e de despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); a incerteza entre anos é tratada pela extensão estocástica da Seção 3.7;

- a função objetivo considera receitas e custos operacionais; os custos de investimento não entram na otimização, uma vez que as capacidades são fixas, e são considerados a posteriori na análise de viabilidade econômica e do lance mínimo (Seção 3.8.2).

## 3.2 Enquadramento regulatório

As regras aplicáveis ao armazenamento no LRCAP foram estabelecidas pela Portaria Normativa MME nº 136, de 1º de junho de 2026, que define as diretrizes e a sistemática dos leilões de 2026 destinados à contratação de potência a partir de novos sistemas de armazenamento em baterias (BRASIL, 2026). Três aspectos dessa norma condicionam diretamente a formulação.

O primeiro diz respeito à remuneração. A receita fixa contratada deve ser suficiente para “remunerar integralmente todo e qualquer uso que o ONS fizer dos empreendimentos vencedores […] sem geração de receitas adicionais fora do CRCAP” (BRASIL, 2026, art. 9º, § 5º, IV). Além disso, a energia utilizada na recarga e a energia injetada pelo sistema de armazenamento são liquidadas no MCP ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), mas os resultados dessa liquidação são destinados à Conta de Potência para Reserva de Capacidade (CONCAP), e não ao empreendedor (art. 9º, § 6º). Consequentemente, a parcela contratada no leilão não pode realizar arbitragem de preços em benefício do seu titular.

O segundo aspecto refere-se ao controle operativo. O empreendimento contratado deve atender à totalidade dos despachos de recarga e de descarga estabelecidos pelo ONS na programação diária e na operação em tempo real (art. 4º, § 2º), e a totalidade da potência contratada deve ser disponibilizada para esse despacho (art. 4º, § 8º). O risco associado à incerteza do despacho é alocado ao empreendedor (art. 5º, § 2º).

O terceiro aspecto é a possibilidade de compartilhamento da conexão. A norma admite que os sistemas de armazenamento sejam instalados no mesmo ponto de conexão de outros agentes, compartilhando as instalações de interesse restrito (art. 4º, § 1º, II).

Diante disso, a “arbitragem” entre o LRCAP e o MCP é modelada neste trabalho como uma decisão de alocação da capacidade de armazenamento instalada entre dois módulos com medição individualizada: um módulo LRCAP, cuja potência é contratada no leilão, operado exclusivamente segundo o despacho do ONS e remunerado apenas pela receita fixa; e um módulo mercantil, que recebe a capacidade remanescente e é operado pelo empreendedor em conjunto com a usina FV e o eletrolisador. Ambos compartilham o ponto de conexão com o Sistema Interligado Nacional (SIN). Ressalta-se que essa divisão é uma interpretação da norma: a Portaria exige que toda a potência contratada esteja disponível ao ONS e que a energia do sistema contratado seja liquidada em favor da CONCAP, e admite o compartilhamento da conexão, mas não trata expressamente da contratação de parte de uma instalação, com a parcela remanescente operada no mercado sob medição individualizada. A interpretação respeita as duas exigências — o módulo mercantil não recebe receita do leilão, e o módulo LRCAP não gera receita fora dele —, mas sua aceitação deve ser confirmada no edital e nos procedimentos do ONS e da CCEE. Se a divisão não for admitida, deixa de valer a curva de oferta escalonada de um BESS existente (Seção 3.8.1), mas não o lance mínimo de um BESS dimensionado para o contrato (Seção 3.8.2), que não tem módulo mercantil e não depende dessa hipótese.

A Portaria estabelece, ainda, requisitos técnicos que são incorporados ao modelo como restrições ou como condições de validação dos parâmetros, sintetizados no Quadro 3.1.

Quadro 3.1 – Requisitos da Portaria Normativa MME nº 136/2026 incorporados ao modelo

| Requisito | Dispositivo | Tratamento no modelo |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade mínima de 30 MW | art. 7º, III | Restrição disjuntiva na potência contratada (Eq. (3.3)) |
| Compromisso de 4 h por ciclo completo | art. 4º, § 3º; art. 7º, IV | Dimensionamento energético do módulo LRCAP (Eq. (3.6)) |
| Até 2 ciclos completos diários e 366 anuais | art. 4º, § 3º | Validação do perfil de despacho do ONS |
| Eficiência total (RTE) mínima de 85% | art. 7º, VI | Validação dos parâmetros de eficiência |
| Recarga completa em até 6 h | art. 4º, § 10; art. 7º, VII | Validação dos parâmetros de eficiência |
| Recarga excedente custeada pelo empreendedor | art. 9º, §§ 7º e 8º | Termo de custo na função objetivo (Eq. (3.2)) |
| Uso do sistema para descarga e recarga totais | art. 9º, § 13 | Limite no fluxo líquido do ponto de conexão |

Fonte: elaborado pelo autor com base em Brasil (2026).

## 3.3 Descrição do sistema

A Figura 3.1 apresenta a topologia do sistema modelado. No lado mercantil, a usina FV, o módulo mercantil do BESS e o eletrolisador estão conectados a um barramento comum, no qual se impõe o balanço de potência. O hidrogênio produzido é armazenado em um tanque e comercializado a preço fixo, seja sem limite de volume, seja por meio de um contrato de fornecimento com entrega diária (Seção 3.4.5). A energia excedente pode ser exportada ao SIN e liquidada ao PLD. O módulo LRCAP, embora fisicamente instalado no mesmo sítio, possui ponto de medição próprio e segue um perfil de descarga e recarga determinado pelo ONS. Os fluxos de ambos os lados convergem para o ponto de conexão compartilhado, cuja capacidade limita o fluxo líquido em cada hora.

Figura 3.1 – Topologia do sistema híbrido FV–BESS–H₂ com divisão do BESS entre os módulos LRCAP e mercantil

Fonte: elaborado pelo autor.

Adota-se como caso de referência uma versão escalonada da planta de produção de hidrogênio da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), que conta com usina FV de aproximadamente 1 MWp e eletrolisador do tipo membrana de troca de prótons (Proton Exchange Membrane, PEM) de 350 kW, sem armazenamento em baterias. Como o LRCAP exige disponibilidade mínima de 30 MW, a planta real não pode participar do leilão; por isso, preserva-se a relação entre as potências do eletrolisador e da usina FV observada na planta (0,35) e escala-se o sistema para 50 MWp de geração FV e 17,5 MW de eletrolisador. O BESS é hipotético e dimensionado para atender aos requisitos do leilão. A justificativa para o escalonamento reside na modularidade dos eletrolisadores PEM, cujas pilhas são associadas em paralelo, de forma que o consumo específico de energia por unidade de hidrogênio é pouco sensível à escala.

## 3.4 Formulação matemática

O problema é formulado como um problema de Programação Linear Inteira Mista (PLIM, ou Mixed-Integer Linear Programming, MILP), em que a função objetivo e as restrições são lineares e parte das variáveis é binária.

### 3.4.1 Conjuntos e índices

Seja T={0,1,…,N−1} o conjunto de intervalos de tempo de duração Δt (em horas) e D o conjunto de dias do horizonte, sendo Td⊆T os intervalos pertencentes ao dia d. No limite de emissões do hidrogênio (Seção 3.4.5), W denota o conjunto de semanas do horizonte, cada qual tratada como o conjunto de seus intervalos.

### 3.4.2 Parâmetros

Os parâmetros do modelo são apresentados na Tabela 3.1, juntamente com os valores adotados no caso de referência.

Tabela 3.1 – Parâmetros do modelo e valores do caso de referência

| Símbolo | Descrição | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ptpv | Potência FV disponível no intervalo t | MW | série (Seção 3.5) |
| λt | PLD horário | R$/MWh | série (Seção 3.5) |
| Etot | Capacidade energética total instalada do BESS | MWh | 300 |
| Pch,Pdis | Potências máximas de carga e de descarga do BESS | MW | 60 |
| ηch,ηdis | Eficiências de carga e de descarga | – | 0,95 |
| σ,σ | Estados de carga mínimo e máximo (fração da energia do módulo) | – | 0,10; 1,00 |
| σ0 | Estado de carga inicial do módulo mercantil | – | 0,50 |
| cdeg | Custo de degradação por energia descarregada | R$/MWh | 50 (sensibilidade: 100; 200) |
| Pel | Potência nominal do eletrolisador | MW | 17,5 |
| αel | Carga mínima do eletrolisador (fração de Pel) | – | 0,10 |
| kel | Consumo específico de energia | kWh/kg | 55 |
| ch2 | Custo variável de produção de H₂ | R$/kg | 1,5 |
| cpart | Custo por partida do eletrolisador | R$/partida | 0 (determinístico); 500 (estocástico) |
| πh2 | Preço de venda do H₂ (hipótese; Seção 3.5) | R$/kg | 35 |
| S,S0 | Capacidade e estoque inicial do tanque de H₂ | kg | 2.000; 0 |
| Dh2 | Entrega mínima diária de H₂ (contrato) | kg/dia | 0 (sem contrato); 2.000 ou 3.000 |
| Dh2 | Entrega máxima diária de H₂ (demanda do comprador) | kg/dia | ilimitada (sem contrato); igual a Dh2 |
| πdef | Multa por kg de H₂ não entregue | R$/kg | 35 |
| Pexp,Pimp | Limites de exportação e importação no ponto de conexão | MW | 80 |
| cimp | Custo adicional sobre a energia importada (uso da rede, encargos e tributos; Seção 3.8.4) | R$/MWh | 250 (sensibilidade: 100 e 400) |
| ft | Fator de emissão da energia da rede no intervalo t | kgCO₂/MWh | série (Seção 3.5) ou 449 (marginal) |
| L | Limite de intensidade de emissões do hidrogênio | kgCO₂/kgH₂ | sem limite (referência); 7 ou 3,4 |
| fpv,eproc | Emissões atribuídas à energia FV e às demais etapas da produção de H₂ | kgCO₂/MWh; kgCO₂/kg | 0; 0 |
| Rcap | Receita fixa do LRCAP | R$/(MW·ano) | 600.000 (sensibilidade: 330.000 a 2.334.000) |
| Pcap | Disponibilidade mínima para participação no LRCAP | MW | 30 |
| Hcap | Duração do ciclo completo exigida | h | 4 |
| ρ | Energia instalada no módulo LRCAP por MW contratado | MWh/MW | 4,8 |
| RTEref | Eficiência de referência para custeio da recarga | – | 0,85 |
| δt,rt | Despacho do ONS: descarga e recarga do módulo LRCAP (p.u. de Pcap) | – | perfil (Seção 3.5) |
| Nons | Número de despachos do ONS por ano | – | 365 (sensibilidade: 50; 150) |

Fonte: elaborado pelo autor.

### 3.4.3 Variáveis de decisão

As variáveis de decisão são apresentadas na Tabela 3.2. Destaca-se que Pcap é a única variável que não é indexada no tempo: ela representa a decisão de contratação, válida para todo o horizonte, enquanto as demais descrevem a operação horária.

Tabela 3.2 – Variáveis de decisão

| Símbolo | Descrição | Domínio |
| --- | --- | --- |
| Pcap | Potência contratada no LRCAP | R≥0, MW |
| w | Indicador de participação no LRCAP | {0,1} |
| ptpv | Potência FV aproveitada | [0,Ptpv], MW |
| ptch,ptdis | Potências de carga e descarga do módulo mercantil | R≥0, MW |
| et | Energia armazenada no módulo mercantil | R≥0, MWh |
| ptel | Potência consumida pelo eletrolisador | [0,Pel], MW |
| mt,vt | Produção e venda de H₂ | R≥0, kg/h |
| st | Estoque de H₂ | [0,S], kg |
| qddef | Déficit de entrega de H₂ no dia d | R≥0, kg |
| ptexp,ptimp | Exportação e importação do lado mercantil | R≥0, MW |
| ytbat | Estado do módulo mercantil (1 = carregando) | {0,1} |
| ytrede | Sentido do intercâmbio (1 = exportando) | {0,1} |
| zt | Estado do eletrolisador (1 = ligado) | {0,1} |
| ut | Partida do eletrolisador no intervalo t | [0,1] |

Fonte: elaborado pelo autor.

### 3.4.4 Função objetivo

O objetivo é maximizar o lucro operacional do empreendedor no horizonte, expresso pela Equação (3.1):

| max t∈T​λt ptexp Δt−t∈T​λt+cimpptimp Δt+t∈T​πh2vt−ch2mtΔt−t∈T​cpartut−d∈D​πdefqddef+Rcap NΔt8760 Pcap−κ Pcap−t∈T​cdegptdis+δtPcapΔt | (3.1) |
| --- | --- |

Os termos correspondem, respectivamente, à receita da energia exportada ao MCP, ao custo da energia importada, à margem da comercialização do hidrogênio, ao custo de partida do eletrolisador, à multa por déficit de entrega de hidrogênio, à receita fixa do LRCAP rateada no horizonte, ao custo da recarga excedente do módulo LRCAP e ao custo de degradação do BESS, aplicado à energia descarregada por ambos os módulos. Ressalta-se que a energia injetada pelo módulo LRCAP não compõe a receita do MCP do empreendedor, em conformidade com o art. 9º, § 6º, da Portaria.

O coeficiente κ representa o custo, por MW contratado, da energia de recarga que excede o quociente entre a energia injetada e a eficiência de referência, a qual deve ser custeada pelo empreendedor (BRASIL, 2026, art. 9º, §§ 7º e 8º). Como o perfil de despacho é exógeno e proporcional a Pcap, κ é calculado previamente pela Equação (3.2):

| κ=max​0, 1−t​δt ΔtRTEreft​rt Δtt∈T​λt rt Δt | (3.2) |
| --- | --- |

Quando a eficiência real do BESS (ηchηdis) supera RTEref, a recarga determinada pelo ONS não excede o limite custeado pela CONCAP e, portanto, κ=0.

### 3.4.5 Restrições

Contratação no LRCAP. A potência contratada deve ser nula ou estar entre o mínimo regulatório e o máximo viável, o que é representado pela restrição disjuntiva da Equação (3.3), em que w indica a participação no leilão:

| Pcap w ≤ Pcap ≤ Pcap w | (3.3) |
| --- | --- |

O limite superior Pcap é o menor valor entre as potências de carga e descarga do BESS, a razão Etot/ρ e os limites do ponto de conexão.

Módulo LRCAP. As potências de descarga e de recarga do módulo LRCAP seguem o perfil de despacho do ONS, expresso em valores por unidade da potência contratada, conforme a Equação (3.4):

| ptdis,lr=δt Pcap, ptch,lr=rt Pcap ∀t∈T | (3.4) |
| --- | --- |

Como o perfil é exógeno, o estado de carga do módulo LRCAP é proporcional a Pcap e pode ser verificado previamente à otimização. Define-se o estado de carga por MW contratado, εt, pela recursão da Equação (3.5). O perfil é calculado uma única vez para o ano civil inteiro, com condição cíclica no ano — ε−1 igual ao estado ao fim do ano —, e cada bloco da decomposição da Seção 3.6 recebe o trecho correspondente. Desse modo, o módulo inicia cada bloco no estado deixado pelo dia anterior, e a energia de recarga repõe exatamente a energia descarregada dividida pela eficiência do ciclo:

| εt=εt−1+ηchrt−δtηdisΔt, σρ≤εt≤σρ | (3.5) |
| --- | --- |

Um perfil que viole esses limites é rejeitado na etapa de pré-processamento. O parâmetro ρ deve, ainda, permitir a descarga contínua na potência contratada pela duração exigida, considerando a faixa de operação adotada pelo empreendedor, conforme a Equação (3.6):

| σ−σρ ηdis≥Hcap | (3.6) |
| --- | --- |

Com os valores da Tabela 3.1, tem-se (1,0−0,1)×4,8×0,95=4,10≥4 h.

Módulo mercantil. O módulo mercantil dispõe da energia e da potência remanescentes após a alocação ao módulo LRCAP. A energia disponível é dada pela Equação (3.7):

| Em=Etot−ρ Pcap | (3.7) |
| --- | --- |

A dinâmica do estado de carga e seus limites são descritos pelas Equações (3.8) e (3.9). A condição de contorno impõe que o estado de carga ao final do horizonte não seja inferior ao inicial, evitando que o modelo esvazie o armazenamento para aumentar artificialmente o lucro:

| et=et−1+ηchptch−ptdisηdisΔt, e−1=σ0Em, eN−1≥σ0Em | (3.8) |
| --- | --- |

| σ Em≤et≤σ Em ∀t∈T | (3.9) |
| --- | --- |

As potências de carga e de descarga são limitadas pelas Equações (3.10) e (3.11). As restrições com a variável binária ytbat impedem a carga e a descarga simultâneas, e as restrições com Pcap garantem que a potência somada dos dois módulos não exceda a capacidade dos conversores:

| ptch≤Pch ytbat, ptch≤Pch−Pcap ∀t∈T | (3.10) |
| --- | --- |

| ptdis≤Pdis1−ytbat, ptdis≤Pdis−Pcap ∀t∈T | (3.11) |
| --- | --- |

Observa-se que as Equações (3.9), (3.10) e (3.11) são lineares porque Em e os limites remanescentes são funções afins de Pcap, e não produtos entre variáveis.

Balanço de potência. No barramento do lado mercantil, a potência injetada deve igualar a potência consumida em cada intervalo, conforme a Equação (3.12):

| ptpv+ptdis+ptimp=ptch+ptel+ptexp ∀t∈T | (3.12) |
| --- | --- |

Intercâmbio com a rede. A variável binária ytrede impede a exportação e a importação simultâneas pelo lado mercantil (Equação (3.13)). O fluxo líquido no ponto de conexão compartilhado, que inclui os fluxos do módulo LRCAP, é limitado pela Equação (3.14):

| ptexp≤Pexp ytrede, ptimp≤Pimp,m1−ytrede ∀t∈T | (3.13) |
| --- | --- |

| −Pimp ≤ ptexp−ptimp+ptdis,lr−ptch,lr ≤ Pexp ∀t∈T | (3.14) |
| --- | --- |

O parâmetro Pimp,m corresponde ao limite de importação do lado mercantil. Para assegurar que todo o hidrogênio produzido seja de origem renovável, adota-se Pimp,m=0 no caso de referência: o eletrolisador é suprido exclusivamente pela geração FV, diretamente ou por meio da energia armazenada no módulo mercantil.

Eletrolisador e hidrogênio. O eletrolisador opera entre sua carga mínima e sua potência nominal quando ligado, e sua produção é proporcional à potência consumida, com eficiência constante (Equações (3.15) e (3.16)):

| αel Pel zt ≤ ptel ≤ Pel zt ∀t∈T | (3.15) |
| --- | --- |

| mt=1000kel ptel ∀t∈T | (3.16) |
| --- | --- |

O balanço do tanque de hidrogênio, com condição de contorno análoga à do BESS, é expresso pela Equação (3.17):

| st=st−1+mt−vtΔt, s−1=S0, sN−1≥S0 | (3.17) |
| --- | --- |

Contrato de fornecimento de hidrogênio. Sem limite de volume, o hidrogênio funciona como um consumidor de energia de capacidade ilimitada a preço fixo. Com os valores da Tabela 3.1, cada MWh entregue ao eletrolisador vale (πh2−ch2)⋅1000/kel≈ R$ 609/MWh, valor muito superior ao PLD médio, de modo que o eletrolisador absorve quase toda a energia disponível e o MCP perde relevância. Na prática, a comercialização de hidrogênio em escala depende de contratos bilaterais com um comprador industrial, cuja demanda é limitada e cuja entrega deve ser regular. Para representar essa situação, o modelo admite um contrato de fornecimento com entrega diária entre Dh2 e Dh2, conforme as Equações (3.18) e (3.19):

| t∈Td​vt Δt+qddef≥Dh2 ∀d∈D | (3.18) |
| --- | --- |

| t∈Td​vt Δt≤Dh2 ∀d∈D | (3.19) |
| --- | --- |

A variável qddef representa a parcela da entrega mínima não cumprida no dia d, sujeita à multa πdef na função objetivo. Sem ela, um dia de baixa irradiância tornaria o problema inviável, já que a importação de energia é vedada no caso de referência; com ela, o modelo decide entre produzir o hidrogênio, inclusive com energia previamente armazenada no BESS, e pagar a multa. Quando não há multa definida, adota-se qddef=0 e a entrega mínima é obrigatória. Nos casos com contrato, adota-se Dh2=Dh2, isto é, um volume diário firme, e πdef=πh2, isto é, uma multa igual ao preço por kg não entregue. Esse valor não deve ser lido como ressarcimento do produto: se o comprador repuser o hidrogênio com outro fornecedor ao mesmo preço, seu prejuízo direto é nulo, pois ele deixa de pagar o empreendedor, e uma indenização desse tipo corresponderia apenas à diferença entre o preço de reposição e o do contrato. A multa adotada representa, antes, uma cláusula de firmeza, que remunera o custo da interrupção para um comprador que depende da entrega diária. Como o kg não entregue também deixa de ser vendido, seu custo efetivo para o empreendedor é a soma πh2+πdef, de R$ 70/kg, e cada MWh entregue ao eletrolisador para evitar o déficit passa a valer (πh2+πdef−ch2)⋅1000/kel≈ R$ 1.245/MWh, o dobro do valor sem contrato. Os casos com contrato representam, portanto, um contrato praticamente firme, e o valor do BESS no seu cumprimento depende diretamente de πdef. Os volumes de 2.000 e 3.000 kg/dia correspondem, respectivamente, a cerca de 65% e 98% da produção média do caso sem contrato (3.060 kg/dia). Nessa configuração, o hidrogênio produzido além do volume contratado não pode ser vendido, e a energia excedente passa a ser exportada ao MCP ou vertida, o que restabelece o papel do mercado de curto prazo na arbitragem. O caso sem contrato corresponde a Dh2=0 e Dh2 ilimitado.

Curva de demanda por faixas. Entre a demanda ilimitada a preço fixo e o contrato firme, o modelo admite também uma curva de demanda por faixas diárias, aproximação linear por partes de uma demanda elástica ao preço, técnica usada para representar demandas elásticas em modelos de otimização de mercados de energia. O hidrogênio vendido em cada dia é repartido em faixas k de volume máximo qk e preço πk, decrescente em k: k​qd,k=t∈d​vt Δt, com 0≤qd,k≤qk, e a receita do hidrogênio passa a ser d​k​πk qd,k. Como os preços decrescem, a receita é côncava no volume, e o ótimo preenche as faixas em ordem, sem variáveis binárias. Avaliam-se duas curvas: até 1 t/dia ou até 2 t/dia a R$ 35/kg, preço de um comprador de hidrogênio renovável, e o excedente a R$ 16/kg, paridade com o hidrogênio de origem fóssil (US$ 3/kg, extremo superior da faixa indicada pela IEA, convertido pela PTAX), acima da qual o comprador recorreria ao hidrogênio cinza.

Limite de emissões do hidrogênio. No caso de referência, a vedação à importação (Pimp,m=0) assegura que o hidrogênio seja produzido apenas com energia renovável local. O marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, porém, qualifica o hidrogênio pela intensidade de emissões de gases de efeito estufa, apurada por análise de ciclo de vida, com valor inicial de até 7 kgCO₂eq/kgH₂, mantido até 2030 (BRASIL, 2024). Para representar esse critério, o modelo admite, como alternativa à vedação, um limite L à intensidade de emissões do hidrogênio. A energia importada pode ser destinada apenas ao eletrolisador, no mesmo intervalo, e é integralmente atribuída ao hidrogênio (Equação (3.20)); em cada semana w∈W, as emissões atribuídas ao hidrogênio não podem exceder L vezes a sua produção (Equação (3.21)):

| ptimp≤ptel ∀t∈T | (3.20) |
| --- | --- |

| t∈w​ft ptimp+fpvptel−ptimp+eproc mtΔt ≤ Lt∈w​mt Δt ∀w∈W | (3.21) |
| --- | --- |

em que ft é o fator de emissão da energia da rede no intervalo t, fpv é o fator atribuído à energia FV, consumida diretamente ou após o armazenamento no módulo mercantil, e eproc representa as emissões das demais etapas por kg de hidrogênio. Pela Equação (3.16), com fpv=eproc=0, a restrição equivale a limitar o fator de emissão médio da energia do eletrolisador, em cada semana, a L kel/1000: 127 kgCO₂/MWh para L=7 e 62 kgCO₂/MWh para L=3,4. Cada MWh de origem FV consumido pelo eletrolisador abre espaço, assim, para a importação de uma fração de MWh da rede. A restrição é linear e não introduz variáveis binárias; com L=0, ela reproduz a vedação à importação. A janela semanal coincide com os blocos da decomposição (Seção 3.6.2), de modo que a restrição pertence integralmente a cada subproblema. O valor de 3,4 kgCO₂/kgH₂ corresponde aproximadamente ao limiar de emissões europeu para combustíveis renováveis de origem não biológica, de redução de 70% em relação ao comparador fóssil de 94 gCO₂eq/MJ (UNIÃO EUROPEIA, 2023b), e é avaliado como sensibilidade. Esse caso reproduz apenas o limiar de emissões, e não o critério europeu completo: para que a energia da rede seja contabilizada como renovável, o Regulamento Delegado (UE) 2023/1184 exige, além do limiar, contratos com instalações renováveis novas (adicionalidade) e correlação temporal e geográfica entre a produção renovável e o consumo do eletrolisador, salvo em zonas de mercado com mais de 90% de energia renovável ou com baixa intensidade de emissões (UNIÃO EUROPEIA, 2023a). Sem essas exigências, a energia importada da rede só tem a sua intensidade de emissões limitada.

Como alternativa ao limite de intensidade, avalia-se também uma regra de correspondência temporal, inspirada no Regulamento Delegado (UE) 2023/1184, em que a energia comprada da rede, destinada só ao eletrolisador (Equação (3.20)), não excede, em cada janela w de 24 h ou de 168 h, a energia renovável exportada pela própria usina: t∈w​ptimp≤t∈w​ptexp. A janela mensal admitida pelo regulamento europeu até 2029 não é representável nos blocos semanais da decomposição; a janela semanal, mais restritiva, fornece um limite inferior para o seu efeito. Com janela horária, a regra equivale ao hidrogênio verde estrito, pois a usina não compra e vende energia na mesma hora.

O modelo resultante, composto pela função objetivo da Equação (3.1) e pelas restrições das Equações (3.3) a (3.21), é um MILP. Sem contrato de hidrogênio, para um horizonte de uma semana (168 h), o problema possui 1.688 variáveis contínuas, 505 variáveis binárias e 2.692 restrições; para um ano (8.760 h), 87.966 variáveis contínuas, 26.281 binárias e 140.164 restrições. O contrato acrescenta duas restrições por dia, e o limite de emissões, uma restrição por intervalo e uma por semana.

## 3.5 Dados de entrada

Preço de Liquidação das Diferenças. Utiliza-se a série horária do PLD de 2025 para o submercado Sudeste/Centro-Oeste, no qual se localiza o município de Itajubá (MG), obtida no portal de dados abertos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE, 2026a). A série apresenta média de R$ 224,31/MWh, com mínimo de R$ 58,60/MWh — valor do PLD mínimo, observado em 2.030 horas, concentradas no período úmido — e máximo de R$ 1.421,87/MWh. A Figura 3.2(a) evidencia o perfil diário característico do período recente: preços reduzidos nas horas de maior geração solar e elevados na rampa noturna, com maior amplitude no período seco.

Geração fotovoltaica. A disponibilidade de geração FV foi obtida na plataforma Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), mantida pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (HULD; MÜLLER; GAMBARDELLA, 2012), a partir da base de reanálise ERA5 (HERSBACH et al., 2020), para as coordenadas de Itajubá (latitude −22,425°; longitude −45,457°; altitude de 848 m). Considerou-se um sistema de silício cristalino de 1 kWp, com perdas de 14% e inclinação e azimute ótimos (25° e −165°, respectivamente), no ano de 2023, o mais recente disponível. A potência horária foi convertida em fator de capacidade, deslocada do tempo universal coordenado para o horário oficial de Brasília (UTC−3) e reposicionada no calendário de 2025, preservando mês, dia e hora, para compatibilização com a série de preços. O fator de capacidade médio resultante é de 16,9%, equivalente a 1.478 kWh/kWp por ano (Figura 3.2(b)). A série é multiplicada pela potência instalada da usina para obter Ptpv.

Figura 3.2 – Perfis horários médios dos dados de entrada: (a) PLD do submercado SE/CO em 2025, por período hidrológico; (b) fator de capacidade FV em Itajubá

Fonte: elaborado pelo autor com dados de CCEE (2026a) e do PVGIS.

Despacho do ONS. Na ausência de histórico de despacho de sistemas de armazenamento contratados no LRCAP, adota-se um perfil diário sintético: descarga na potência contratada entre 18 h e 22 h, horário de maior demanda líquida, e recarga entre 10 h e 15 h, até a restauração completa do estado de carga, limitada à potência nominal. O perfil é coerente com a diretriz de que a programação da recarga busque minimizar o custo total de operação do SIN (BRASIL, 2026, art. 4º, § 14), o que tende a deslocá-la para as horas de excedente de geração solar. O perfil resulta em um ciclo completo por dia (365 no ano), dentro dos limites regulatórios. Trata-se da hipótese mais intensa de uso do módulo LRCAP; o efeito de despachos menos frequentes é avaliado na Seção 3.8.3.

Fator de emissão da rede. Nos casos com limite de emissões, o fator de emissão horário da energia da rede, ft, foi estimado a partir da geração horária por usina do Sistema Interligado Nacional (SIN), disponibilizada pelo ONS em seu portal de dados abertos (ONS, 2026), para os anos de 2021 a 2025. Em cada hora, somam-se as emissões das termelétricas a combustíveis fósseis — a geração de cada usina multiplicada pelo fator de emissão do combustível (IPCC, 2006) e dividida por um rendimento típico: 45% para o gás natural (449 kgCO₂/MWh), 35% para o carvão mineral (988 kgCO₂/MWh) e 38% para os óleos diesel e combustível (702 e 733 kgCO₂/MWh) — e divide-se o total pela geração do SIN, excluídas a micro e a minigeração distribuídas. A biomassa, os resíduos industriais, a fonte nuclear e as demais renováveis entram com emissão nula. Os fatores médios anuais resultantes são de 94, 31, 27, 37 e 42 kgCO₂/MWh, de 2021 a 2025. De janeiro a abril de 2025, as médias mensais ficam entre 2% e 5% abaixo dos fatores publicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2025), cuja metodologia passou a incluir, naquele ano, os novos empreendimentos renováveis conectados ao SIN; pela metodologia anterior, os fatores oficiais de 2021 a 2023 são de 34% a 42% maiores que os aqui estimados. Como alternativa, considera-se um fator marginal constante, de 449 kgCO₂/MWh, que supõe que toda energia importada é suprida por uma termelétrica a gás natural. Os fatores consideram apenas as emissões de operação; para manter a mesma fronteira, a energia FV entra com fator nulo (fpv=0).

Parâmetros técnico-econômicos. Os parâmetros do eletrolisador foram definidos a partir da faixa típica da tecnologia PEM, cujo consumo específico de energia situa-se entre 4,3 e 5,2 kWh/Nm³, ou aproximadamente 48 a 58 kWh/kg, até que os dados do fabricante do equipamento da UNIFEI sejam incorporados. O preço do hidrogênio não possui, até o momento, referência de mercado consolidada no Brasil e é, por isso, objeto de análise de sensibilidade. O mesmo se aplica aos termos do contrato de fornecimento de hidrogênio — volume diário e multa por déficit —, avaliados em cenários alternativos ao caso sem contrato.

Custo de degradação do BESS. No modelo de operação, o desgaste da bateria é representado por um custo por MWh descarregado, cdeg, que mede o custo marginal de usar uma bateria existente: cada ciclo adicional antecipa a perda de capacidade e a reposição dos módulos. O custo integral de reposição dividido pela energia descarregada ao longo da vida útil é um limite superior desse custo marginal. Com o preço médio de packs de baterias de íons de lítio para armazenamento estacionário de US$ 70/kWh em 2025 (BNEF, 2025), convertido pela taxa PTAX de 09/12/2025 (R$ 5,4025/US$) e acrescido de 74% de tributos incidentes no Brasil (EPE, 2024), e com vida útil de 4.000 a 6.000 ciclos a 90% de profundidade de descarga, esse limite fica entre R$ 120 e R$ 185 por MWh descarregado. Adota-se R$ 50/MWh no caso de referência, e o efeito de valores de R$ 100 e R$ 200/MWh é avaliado na Seção 3.8.4. Na decisão de construir o BESS (Seção 3.8.2), porém, o desgaste do uso contratado não é cobrado por MWh: o investimento é amortizado no prazo do contrato, sem valor residual, e o O&M fixo inclui a reposição parcial de módulos (augmentation) que mantém a capacidade nominal durante a vida útil, com cerca de um ciclo por dia (NREL, 2024). Cobrar também o desgaste por MWh pagaria a bateria duas vezes. Para verificar se esse O&M comporta a reposição, ela é também modelada explicitamente, fora do modelo de operação: a capacidade nominal Et evolui, a cada ano, como Et+1=Et(1−δcal)−δcicD/DoD+At, em que δcal é a perda por calendário, δcic=0,2/Ncic é a perda por ciclo equivalente, com fim de vida a 80% da capacidade após Ncic ciclos, D é a energia retirada da bateria no ano e At é a energia reposta no início do ano, comprada sempre que a capacidade ao fim do ano ficaria abaixo da necessária para entregar Hcap horas na potência do BESS, PdisHcap/(ηdis DoD). Adotam-se Ncic = 5.000 ciclos (4.000 a 6.000), δcal = 1% ao ano (0,5% a 2%, hipótese) e preço igual à parcela do investimento que escala com a energia; o custo anual equivalente da reposição é comparado ao O&M fixo do BESS na Seção 4.2.3.

Receita fixa do LRCAP. Como ainda não houve leilão de armazenamento em baterias no Brasil, a receita fixa foi delimitada por quatro referências. A inferior é o primeiro leilão do mecanismo italiano de contratação de capacidade de armazenamento (MACSE), realizado em setembro de 2025 com contratos de 15 anos e desenho semelhante ao do LRCAP, cujo preço médio de € 12.959/(MWh·ano) (TERNA, 2025) corresponde, para um sistema de 4 h e com a taxa de câmbio PTAX de 30/09/2025 (R$ 6,2396/€), a cerca de R$ 323 mil/(MW·ano). No LRCAP de março de 2026, que contratou o mesmo produto — potência disponível ao ONS —, termelétricas existentes a óleo e biodiesel obtiveram preço médio de R$ 831 mil/(MW·ano) (CCEE, 2026c), e o conjunto de termelétricas a gás natural, biometano e carvão e de ampliações de hidrelétricas, novas e existentes, R$ 2,334 milhões/(MW·ano) (CCEE, 2026b). Por fim, o custo de investimento de referência de sistemas de baterias, de R$ 5.000 a R$ 6.000/kW (BRASIL; EPE, 2025), corresponde, anualizado à taxa central de 12,1% ao ano em 15 anos (Seção 3.8.2), a R$ 738 mil a R$ 886 mil/(MW·ano), sem considerar operação e manutenção, encargos e reposição de módulos. Com base nessas referências, a análise de sensibilidade abrange receitas fixas de R$ 330 mil a R$ 2,33 milhões/(MW·ano). O valor de R$ 600 mil/(MW·ano) adotado no caso de referência situa-se no extremo inferior dessa faixa, abaixo do preço obtido por usinas existentes e do custo anualizado de investimento em baterias, e constitui, portanto, uma hipótese conservadora quanto à atratividade do leilão.

Preço do hidrogênio. Não há mercado de hidrogênio renovável consolidado no Brasil, nem preço de referência publicado. O preço de R$ 35/kg, cerca de US$ 6,5/kg pela PTAX de 09/12/2025, foi adotado como o de um comprador disposto a pagar pelo hidrogênio de origem renovável e situa-se acima das referências de custo: a Agência Internacional de Energia indicou custos de US$ 1 a 3/kg para o hidrogênio de origem fóssil e de US$ 3,0 a 7,5/kg para o de origem renovável (IEA, 2023), e estimativas para projetos brasileiros em localidades favoráveis indicam custos nivelados de US$ 2,9 a 3,6/kg (NOVACANA, 2023). O valor adotado corresponde, assim, ao extremo superior do custo do hidrogênio renovável e a cerca de duas vezes o custo estimado em projetos brasileiros de grande escala, e deve ser lido como hipótese otimista quanto à receita do hidrogênio. Por isso, o preço é tratado como parâmetro: o mapa de sensibilidade abrange preços de R$ 10 a R$ 45/kg, e o preço de equilíbrio que anularia o VPL é calculado para cada caso (Seção 3.8.2).

## 3.6 Método de solução

### 3.6.1 Solução por ramificação e limitação

Problemas MILP são usualmente resolvidos por algoritmos de ramificação e limitação (branch-and-bound) combinados à geração de planos de corte, nos quais relaxações lineares sucessivas fornecem limites para o valor ótimo e permitem certificar a qualidade da solução por meio do gap de otimalidade. Neste trabalho utiliza-se o solver de código aberto HiGHS (HUANGFU; HALL, 2018). Para o horizonte de uma semana, o problema é resolvido em menos de um segundo. Para o horizonte anual, entretanto, a solução direta não foi obtida em 15 minutos de processamento e, com 30 minutos, terminou com gap de 0,09% e solução inferior à da decomposição (Seção 4.1), o que motivou a adoção de uma estratégia de decomposição.

### 3.6.2 Decomposição de Benders

A estrutura do problema favorece a decomposição: a potência contratada Pcap é a única variável que acopla todo o horizonte, enquanto as variáveis operacionais de um período se relacionam com as dos períodos vizinhos apenas pelos estados de armazenamento. Dividindo-se o ano em blocos semanais w∈W e impondo-se condições de contorno cíclicas em cada bloco — aproximação cujo efeito é avaliado ao final desta seção —, o problema anual pode ser reescrito conforme a Equação (3.22):

| maxPcap∈{0}∪[Pcap, Pcap] Rcap H8760 Pcap+w∈W​Qw​Pcap | (3.22) |
| --- | --- |

em que H é o número de horas do horizonte e Qw(x) é o lucro operacional ótimo do bloco w quando Pcap=x, obtido pela solução do MILP de 168 horas descrito na Seção 3.4, sem o termo de receita fixa. Esse arranjo corresponde à estrutura clássica da decomposição de Benders (BENDERS, 1962; CONEJO et al., 2006), com Pcap como variável do problema mestre e os blocos semanais como subproblemas independentes, que podem ser resolvidos em paralelo.

A decomposição de Benders clássica pressupõe subproblemas lineares contínuos, cuja função valor é côncava (em problemas de maximização) e aproximável por hiperplanos obtidos a partir das variáveis duais. No presente caso, os subproblemas contêm variáveis binárias (ytbat, ytrede e zt), de modo que Qw não é, em geral, côncava, e os cortes derivados do dual da relaxação linear não são necessariamente válidos. Para contornar essa limitação, empregam-se os cortes de Benders reforçados (strengthened Benders cuts) propostos por Zou, Ahmed e Sun (2019). Introduz-se em cada subproblema uma variável de cópia zw, vinculada à decisão do mestre pela restrição zw=x. Sendo λw o multiplicador dual dessa restrição na relaxação linear do subproblema, calcula-se o valor da relaxação lagrangiana da Equação (3.23):

| Cw​λw=max(y, zw)∈Xw fw(y,zw)−λw zw | (3.23) |
| --- | --- |

em que Xw é o conjunto viável do MILP do bloco, com zw livre, e fw é a sua função objetivo operacional. Por dualidade lagrangiana, para qualquer x vale Qw(x)≤Cw(λw)+λwx, o que fornece o corte válido da Equação (3.24):

| θw≤Cw​λw+λw Pcap | (3.24) |
| --- | --- |

Para preservar a validade do corte mesmo quando o MILP lagrangiano não é resolvido até a otimalidade exata, Cw é tomado como o limite dual reportado pelo solver, e não como o valor da melhor solução encontrada.

O problema mestre, apresentado na Equação (3.25), é um MILP de pequeno porte, com uma variável contínua para a potência, uma binária para a participação e uma variável θw por bloco:

| max Rcap H8760 P+w∈W​θw s.a. θw≤Cwk+λwk P ∀w,k; Pcapw≤P≤Pcapw | (3.25) |
| --- | --- |

em que k indexa os cortes acumulados ao longo das iterações.

As condições de contorno cíclicas restringem o problema anual, pois impedem transferências de energia e de hidrogênio entre blocos: cada semana começa com o módulo mercantil em σ0Em e o tanque em S0 e precisa terminar nesses níveis. O valor obtido com blocos semanais é, portanto, um limite inferior do valor do problema anual. Como a solução direta do problema anual não foi obtida, o efeito dessa restrição é estimado comparando-se o lucro anual, para uma mesma potência contratada, com blocos de 7, 14 e 28 dias, e refazendo-se a decomposição com blocos de 14 dias. Se o lucro não aumentar com o tamanho do bloco, a restrição pode ser considerada inativa.

Quando a potência contratada é fixada — caso das avaliações da curva de oferta e da viabilidade econômica (Seção 3.8) —, a restrição pode ser removida quase integralmente por um procedimento em duas etapas. Primeiro, resolve-se a relaxação linear do problema do ano inteiro, isto é, com as variáveis binárias tratadas como contínuas, e com condição cíclica no ano e nível inicial livre. Sem variáveis binárias, esse problema é resolvido em menos de um minuto, e seu valor ótimo é um limite superior Q do lucro operacional do ano. Em seguida, os estados de armazenamento da relaxação no início e no fim de cada semana — o estado de carga do módulo mercantil, em fração de Em, e o estoque de hidrogênio — substituem σ0 e S0 como condições de contorno dos blocos MILP. Os blocos continuam independentes e são resolvidos em paralelo, e a concatenação de suas soluções é uma operação viável do ano inteiro, cujo lucro Q é um limite inferior do ótimo anual. A diferença relativa (Q−Q)/Q certifica, assim, a qualidade da aproximação. Como a condição cíclica também produz uma operação viável, adota-se, em cada cenário, o maior dos dois limites inferiores. Nessas avaliações, a recarga excedente do módulo LRCAP (Seção 3.4) é apurada no ano inteiro, como na liquidação da CONCAP, e não bloco a bloco. Para que Q seja de fato viável, admite-se, nesses blocos, o eletrolisador desligado antes da primeira hora, o que pode acrescentar uma partida por semana. O procedimento não se aplica ao algoritmo de Benders, porque os estados de fronteira dependeriam do ponto x em que a relaxação foi resolvida, e o conjunto viável Xw da Equação (3.23) deixaria de ser o mesmo entre iterações.

### 3.6.3 Algoritmo e critério de convergência

O procedimento, ilustrado na Figura 3.3, é composto pelas seguintes etapas:

- inicialização: avaliam-se os pontos x∈{0, Pcap, Pcap};

- subproblemas: para cada bloco w e para o ponto x, resolvem-se (i) o MILP com Pcap=x, que fornece Qw(x); (ii) a relaxação linear, que fornece λw; e (iii) o MILP lagrangiano, que fornece Cw(λw);

- limite inferior: como o valor Rcap(H/8760)x+w​Qw(x) corresponde a uma solução viável do problema original, ele constitui um limite inferior (LB), atualizado com o melhor valor obtido;

- problema mestre: adicionam-se os novos cortes e resolve-se o mestre, cuja solução fornece o próximo ponto x e cujo valor ótimo constitui um limite superior (UB), uma vez que os cortes superestimam a função valor;

- critério de parada: o algoritmo termina quando o gap relativo (UB−LB)/LB é inferior a uma tolerância ε, adotada como 0,1%. Caso o mestre proponha um ponto já avaliado, o procedimento é interrompido e o gap remanescente é reportado como certificado da qualidade da solução.

Figura 3.3 – Fluxograma do algoritmo de decomposição de Benders com cortes reforçados

Fonte: elaborado pelo autor.

Uma propriedade relevante do método é que ele fornece, a cada iteração, limites superior e inferior para o lucro ótimo, de modo que a qualidade da solução final é certificada, e não apenas estimada. Essa característica o distingue de métodos heurísticos e meta-heurísticos, como algoritmos genéticos, frequentemente empregados em problemas de dimensionamento e operação de sistemas de armazenamento (FENG et al., 2022), mas que não oferecem garantia de otimalidade.

## 3.7 Extensão estocástica e valor da informação

A formulação das Seções 3.4 a 3.6 supõe que as séries de preço e de geração do ano de análise sejam conhecidas no momento da contratação. Na prática, a potência ofertada no LRCAP é definida antes do início do contrato e permanece fixa durante 15 anos, enquanto o PLD e a irradiância variam de um ano para outro. Esta seção apresenta a extensão estocástica do modelo, que trata essa incerteza, e os indicadores utilizados para quantificar o benefício de considerá-la: o valor da solução estocástica (VSS) e o valor esperado da informação perfeita (EVPI).

### 3.7.1 Formulação em dois estágios

O problema é reescrito como um programa estocástico de dois estágios com recurso (BIRGE; LOUVEAUX, 2011; CONEJO; CARRIÓN; MORALES, 2010). No primeiro estágio, decide-se a potência contratada Pcap, comum a todos os cenários. No segundo estágio, observado o cenário s∈S, com probabilidade πs, a operação horária se ajusta de forma ótima à decisão de contratação. O lucro anual do cenário s é dado pela Equação (3.26):

| Πs​Pcap=Rcap Pcap+w∈Ws​Qs,w​Pcap | (3.26) |
| --- | --- |

em que Ws é o conjunto de blocos semanais do ano associado ao cenário s e Qs,w é o lucro operacional ótimo do bloco, definido como na Seção 3.6.2, com as séries daquele cenário.

Para representar a aversão ao risco do empreendedor, o objetivo combina o lucro esperado com o valor condicional em risco (Conditional Value-at-Risk, CVaR), conforme a Equação (3.27):

| maxPcap∈X s∈S​πs Πs​Pcap+β CVaRα​Π​Pcap | (3.27) |
| --- | --- |

em que X={0}∪[Pcap,Pcap] é o conjunto de potências admissíveis, β≥0 é o peso atribuído ao risco (β=0 corresponde a um agente neutro ao risco) e α é o nível de confiança do CVaR. Para uma distribuição discreta de lucros, o CVaR corresponde ao lucro médio na cauda inferior de probabilidade 1−α e pode ser escrito na forma linear de Rockafellar e Uryasev (2000), apresentada na Equação (3.28):

| CVaRα(Π)=maxζ, ν≥0ζ−11−αs∈S​πs νs : νs≥ζ−Πs ∀s∈S | (3.28) |
| --- | --- |

em que ζ é uma variável auxiliar cujo valor ótimo corresponde ao valor em risco (VaR) e νs mede o quanto o lucro do cenário s fica abaixo de ζ.

### 3.7.2 Cenários

Os cenários correspondem aos cinco anos históricos de 2021 a 2025, considerados equiprováveis (πs=1/5). Cada cenário reúne:

- a série horária do PLD do submercado SE/CO do respectivo ano (CCEE, 2026a), corrigida para valores de dezembro de 2025 pelo IPCA (IBGE, 2026), por meio do fator fs=a=as+12025(1+IPCAa), em que as é o ano do cenário. Com variações anuais do IPCA de 5,79% (2022), 4,62% (2023), 4,83% (2024) e 4,26% (2025), obtêm-se fatores de 1,2097, 1,1435, 1,0930, 1,0426 e 1,0000 para os cenários de 2021 a 2025, respectivamente;

- a série de fator de capacidade FV obtida no PVGIS a partir da base de satélite SARAH-3, para as mesmas coordenadas e configuração descritas na Seção 3.5. Como a base cobre apenas o período até 2023, os cenários de 2024 e 2025 utilizam a série de 2023;

- o perfil de despacho do ONS, que, em lugar do perfil fixo da Seção 3.5, passa a depender do preço do cenário: em cada dia, a descarga ocorre no bloco de Hcap=4 horas consecutivas de maior PLD médio após o período de geração solar, e a recarga, nas horas de menor PLD da janela entre 8 h e 16 h, até a restauração do estado de carga. Trata-se de uma aproximação do despacho por mínimo custo previsto na Portaria (BRASIL, 2026, art. 4º, § 14), que preserva a correlação entre o despacho e o preço em cada cenário. Como o PLD é apenas um indicador do custo de operação do sistema, avalia-se também um perfil alternativo, ligado à carga líquida do SIN (carga menos geração eólica e solar), obtida pela soma horária da geração hidrelétrica, térmica e nuclear dos dados de geração por usina do ONS (ONS, 2026): a descarga ocorre no bloco de 4 horas consecutivas de maior carga líquida após a janela de recarga, e a recarga, nas horas de menor carga líquida dessa janela (Seção 4.3.6).

No caso estocástico, o custo por partida do eletrolisador da Equação (3.1), cpart, é de R$ 500 (valor de referência, a calibrar com o fabricante) e incide sobre a variável ut≥zt−zt−1, que penaliza ligamentos frequentes; no caso determinístico, cpart=0.

Com cinco cenários equiprováveis e α=0,8, a cauda de probabilidade 1−α=0,2 contém exatamente um cenário, de modo que o CVaR coincide com o lucro do pior ano. Ressalta-se que cinco anos constituem uma amostra pequena da variabilidade hidrológica e de preços, de forma que os resultados refletem a amostra histórica disponível e não uma distribuição de probabilidade ajustada.

### 3.7.3 Método de solução

A decomposição de Benders da Seção 3.6 estende-se naturalmente ao caso estocástico: cada par (cenário, bloco semanal) constitui um subproblema independente, e o problema mestre passa a conter uma variável θs,w por subproblema, além das variáveis do CVaR, conforme as Equações (3.29) a (3.31):

| max s∈S​πs Πs+βζ−11−αs∈S​πs νs | (3.29) |
| --- | --- |

sujeito a:

| Πs=RcapP+w∈Ws​θs,w ∀s; θs,w≤Cs,wk+λs,wk P ∀s,w,k | (3.30) |
| --- | --- |

| νs≥ζ−Πs, νs≥0 ∀s; Pcapw≤P≤Pcapw | (3.31) |
| --- | --- |

Como o objetivo é não decrescente em cada Πs e os cortes superestimam Qs,w, o valor ótimo do mestre continua a ser um limite superior válido. Os cortes não dependem de α e de β, o que permite reaproveitá-los na construção da fronteira entre risco e retorno.

Quanto à validade dos cortes reforçados com uma variável de primeiro estágio contínua, observa-se que a desigualdade Qs,w(x)≤Cs,w(λs,w)+λs,w x decorre apenas da dualidade lagrangiana e vale para qualquer x admissível, seja ele contínuo ou inteiro. O que exige variáveis de primeiro estágio binárias, no trabalho de Zou, Ahmed e Sun (2019), é a garantia de que os cortes sejam exatos nos pontos avaliados e, portanto, a convergência finita do algoritmo. Como essa garantia não se aplica a Pcap, a qualidade da solução é atestada pelo gap entre os limites superior e inferior, e não pela convergência teórica.

### 3.7.4 Valor da solução estocástica e valor esperado da informação perfeita

O VSS e o EVPI (BIRGE, 1982; BIRGE; LOUVEAUX, 2011) quantificam, respectivamente, o ganho de resolver o problema estocástico em lugar de um problema determinístico baseado em valores médios e o ganho que se obteria caso o cenário fosse conhecido antes da contratação. Ambos são definidos para o objetivo de valor esperado e, por isso, são calculados com β=0. Para um problema de maximização, definem-se quatro quantidades.

O valor do problema estocástico (recourse problem, RP) é o lucro esperado ótimo da Equação (3.27) com β=0, dado pela Equação (3.32):

| RP=maxPcap∈X s∈S​πs Πs​Pcap | (3.32) |
| --- | --- |

A solução espera-e-vê (wait-and-see, WS) corresponde a um agente que conhece o cenário antes de decidir a potência e escolhe, em cada um, a contratação ótima, conforme a Equação (3.33):

| WS=s∈S​πsmaxPcap∈XΠs​Pcap | (3.33) |
| --- | --- |

O problema do valor esperado (expected value, EV) substitui os cenários por um único cenário médio, ξ, e fornece a decisão xEV, segundo a Equação (3.34):

| xEV∈argmaxPcap∈X Πξ​Pcap | (3.34) |
| --- | --- |

O valor esperado da solução EV (EEV) é o lucro esperado obtido quando a decisão xEV é aplicada aos cenários originais, dado pela Equação (3.35):

| EEV=s∈S​πs Πs​xEV | (3.35) |
| --- | --- |

A partir dessas quantidades, os indicadores são dados pelas Equações (3.36) e (3.37):

| EVPI=WS−RP | (3.36) |
| --- | --- |

| VSS=RP−EEV | (3.37) |
| --- | --- |

Como xEV é uma decisão admissível para o problema estocástico, e como o agente com informação perfeita pode, em particular, repetir a decisão estocástica em todos os cenários, vale a relação EEV≤RP≤WS, de modo que ambos os indicadores são não negativos. Um VSS reduzido indica que o modelo determinístico baseado no cenário médio já conduz a uma boa decisão de contratação; um EVPI reduzido indica que a incerteza modelada tem pouco impacto sobre o lucro alcançável, e que, portanto, haveria pouco a ganhar com previsões mais precisas.

O cenário médio ξ é construído pela média hora a hora das séries dos cinco anos, alinhadas por mês, dia e hora, com a exclusão do dia 29 de fevereiro de 2024: λt=s∈S​πs fs λs,t para o PLD corrigido e, analogamente, para o fator de capacidade FV. O perfil de despacho do ONS do cenário médio é obtido pela mesma regra da Seção 3.7.2, aplicada a λt. Destaca-se que o valor ótimo do problema EV não é utilizado como estimativa do lucro: a média hora a hora suaviza os picos e vales de preço e de irradiância e tende a distorcer o lucro operacional. O problema EV serve apenas para gerar a decisão xEV, cujo desempenho é avaliado pelo EEV.

O cálculo segue as etapas abaixo:

- RP: resolve-se o problema estocástico com β=0 pelo método da Seção 3.7.3;

- WS: resolve-se, para cada cenário s isoladamente, o problema determinístico anual pelo mesmo método, e calcula-se a média ponderada dos valores ótimos;

- EV e EEV: resolve-se o problema anual com o cenário médio para obter xEV; em seguida, fixa-se Pcap=xEV e resolvem-se os subproblemas de todos os pares (cenário, bloco), o que fornece Πs(xEV) e, pela Equação (3.35), o EEV.

Como RP e WS são obtidos com uma tolerância ε de convergência, adotada como 0,01% nesta etapa, cada um é conhecido por um intervalo [LB,UB]. Os indicadores são, então, reportados com os respectivos limites: EVPI∈[WSLB−RPUB, WSUB−RPLB] e VSS∈[RPLB−EEV, RPUB−EEV]. Diferenças inferiores à ordem de ε⋅RP não são distinguíveis do erro de convergência e devem ser interpretadas como nulas.

## 3.8 Decisão de oferta no leilão e análises de sensibilidade

As Seções 3.4 a 3.7 tratam a receita fixa Rcap como parâmetro e determinam a potência ótima correspondente. No leilão, contudo, Rcap não é um dado: é o preço ofertado pelo próprio empreendedor, e a informação de que ele necessita é a relação entre esse preço e a potência que vale a pena comprometer. Esta seção apresenta os procedimentos utilizados para obter essa relação nas duas situações consideradas: a curva de oferta de um BESS disponível (Seção 3.8.1) e, para um BESS a construir, a análise de viabilidade e o lance mínimo (Seção 3.8.2), que constitui o resultado principal do trabalho. Em seguida, trata-se do efeito da frequência do despacho do ONS (Seção 3.8.3) e dos casos de sensibilidade avaliados (Seção 3.8.4).

### 3.8.1 Custo de oportunidade e curva de oferta

Seja Q(P) o lucro operacional esperado do empreendimento, sem a receita fixa do LRCAP, quando a potência contratada é P, dado pela Equação (3.38) (na prática, calculado com Rcap=0):

| Q(P)=s∈S​πs Πs(P)−RcapP | (3.38) |
| --- | --- |

A diferença Q(0)−Q(P) mede quanto lucro operacional o empreendedor perde por comprometer P MW com o leilão. Ela reúne duas parcelas: o lucro que deixa de obter no MCP e na venda de hidrogênio, que é o custo de oportunidade em sentido estrito, e o custo de degradação do módulo LRCAP pelo despacho do ONS, de cdegEons por MW contratado, em que Eons é a energia injetada pelo módulo por MW em um ano (Seção 3.8.2). Neste trabalho, denomina-se custo de oportunidade da contratação a soma das duas parcelas, pois é ela que a receita fixa precisa cobrir quando o BESS já existe. Seu valor por MW adicional, cop(P)=−dQ/dP, é o custo de oportunidade marginal. Como a decisão envolve uma única variável e o interesse está na curva inteira, e não apenas no seu máximo, Q é avaliada numa grade Xh={0}∪{Pcap,Pcap+h,…,Pcap}, com h=2,5 MW, resolvendo-se para cada ponto os subproblemas de todos os pares (cenário, bloco) com Pcap fixo e com os estados de fronteira dos blocos dados pela relaxação linear de cada ano (Seção 3.6.2). O custo de oportunidade marginal é aproximado pelas diferenças finitas da Equação (3.39):

| cjop=− Q(Pj+1)−Q(Pj)Pj+1−Pj, Pj, Pj+1∈Xh, Pj≥Pcap | (3.39) |
| --- | --- |

Para uma receita fixa R, a potência ótima a ofertar é dada pela Equação (3.40), e o conjunto de pares (R,P*(R)) constitui a curva de oferta do empreendedor:

| P*(R)∈argmaxP∈Xh R P+Q(P) | (3.40) |
| --- | --- |

Dois valores resumem a curva. A receita mínima de entrada, Rent, é a menor receita fixa para a qual participar do leilão é preferível a não participar, conforme a Equação (3.41); a receita de oferta integral, Rint, é a menor receita para a qual ofertar a potência máxima supera qualquer alternativa, conforme a Equação (3.42):

| Rent=minP∈Xh, P>0 Q(0)−Q(P)P | (3.41) |
| --- | --- |

| Rint=maxP∈Xh, P<Pcap Q(P)−Q(Pcap)Pcap−P | (3.42) |
| --- | --- |

A curva de oferta não depende do formato do leilão nem do comportamento dos demais proponentes: ela indica, para cada preço, quanta potência o empreendedor estaria disposto a comprometer. Ressalta-se que o investimento no BESS não entra em Q(P), pois as capacidades instaladas são fixas. Esse custo não altera P*(R) quando o BESS já existe, mas altera a decisão quando ele ainda será construído, situação tratada na Seção 3.8.2.

### 3.8.2 Viabilidade econômica e lance mínimo

A viabilidade do empreendimento é avaliada pelo valor presente líquido (VPL) de um fluxo de caixa anual constante, em termos reais, ao longo do prazo do contrato do LRCAP (n=15 anos), sem valor residual, conforme a Equação (3.43):

| VPL=−J I−Vpil+F(i,n) Π−Com−Crede−t B, F(i,n)=1−(1+i)−ni | (3.43) |
| --- | --- |

em que I é o investimento total na usina FV, no BESS, no eletrolisador e no tanque de hidrogênio, J é o fator de juros durante a construção, Vpil é o valor presente das trocas de pilhas do eletrolisador, Π é o lucro operacional esperado na potência ótima para a receita fixa considerada (Seção 3.8.1), Com é o custo anual de operação e manutenção fixo, Crede=12 τ M é o custo anual de uso da rede, com a tarifa de uso do sistema de transmissão na geração (TUST) τ, em R$/kW·mês, aplicada ao montante de uso de injeção M, t é a alíquota dos tributos sobre a receita bruta (PIS/Cofins), B é a receita bruta anual — receita fixa, venda de energia no MCP e venda de hidrogênio, este tomado líquido de ICMS —, e F(i,n) é o fator de valor presente de uma série uniforme à taxa real i. A taxa interna de retorno (TIR) é a taxa para a qual o VPL é nulo.

O investimento é desembolsado uniformemente nos m anos de implantação anteriores à entrada em operação e capitalizado à taxa de desconto até essa data, com a convenção de meio de período: J=1mj=1m(1+i)j−1/2, isto é, J=(1+i)1/2 para m=1 e J=1 quando se desconsidera a implantação. Supõe-se, assim, que os custos de referência não incluem juros durante a construção, o que deve ser confirmado nos cadernos da EPE. As pilhas do eletrolisador são trocadas a cada hpil horas equivalentes de operação na potência nominal, ao custo de uma fração fpil do investimento no eletrolisador: com fator de capacidade FC, a j-ésima troca ocorre no ano aj=⌈j hpil/(8.760 FC)⌉ e Vpil=j: aj<n​fpilIel(1+i)−aj; as trocas no último ano ou depois dele não são feitas, pois não há valor residual. Com o fator de capacidade do caso de referência, de 0,37, as 60 mil horas não são atingidas em 15 anos; com a importação de energia, que eleva o fator de capacidade a 0,92, há uma troca no oitavo ano. O compressor que leva o hidrogênio da pressão do eletrolisador à do tanque não foi incluído: sua energia, estimada pela compressão isotérmica de 30 para 160 bar com rendimento de 50%, é de cerca de 1,1 kWh/kg, 2% do consumo específico do eletrolisador. Os parâmetros adotados são apresentados no Quadro 3.3.

Quadro 3.3 – Parâmetros da análise de viabilidade econômica

| Parâmetro | Valores (baixo; central; alto) | Referência |
| --- | --- | --- |
| Investimento na usina FV | R$ 3.000; 4.250; 5.500/kW | BRASIL; EPE (2025) |
| Investimento no BESS | R$ 5.000; 5.500; 6.000/kW de um sistema de 4 h (sensibilidade: 3 h), com 45%; 60%; 75% do custo proporcionais à energia | BRASIL; EPE (2025), sem duração informada (as edições anteriores usavam 3 h); composição típica de sistemas de 4 h: bloco de baterias de 35% a 55%, conversores de 10% a 20% e conexão, obras e custos indiretos de 25% a 40% (BESS-MARKET, 2026; EMBER, 2025) |
| Investimento no eletrolisador | US$ 1.100; 2.000; 2.500/kW | IEA (2025): sistemas chineses de US$ 500 a 1.100/kW e demais de US$ 1.900 a 2.500/kW; convertidos pela PTAX de 09/12/2025 (R$ 5,4025/US$) |
| Tanque de hidrogênio | US$ 700; 1.000; 1.100/kg armazenado | Vasos estacionários a 160 bar: situação de 2010 (US$ 1.000/kg) e meta para 2020 (US$ 700/kg); a 430 bar, US$ 1.100/kg (FENG et al., 2014) |
| Troca de pilhas do eletrolisador | 40% do investimento no eletrolisador a cada 60.000 h equivalentes | EPRI (2022): troca de 35% a 45% do investimento, vida de 60 a 80 mil horas |
| Prazo de implantação | 1 ano (sensibilidade: 0 e 2 anos), com juros durante a construção à taxa de desconto | Hipótese do autor |
| O&M fixo anual | 1,5% (FV), 2,5% (BESS) e 3% (eletrolisador) do investimento | BESS: NREL (2024), incluída a reposição parcial de módulos que mantém a capacidade nominal em 15 anos, com cerca de um ciclo por dia e sem O&M variável; FV e eletrolisador: hipótese do autor |
| Taxa de desconto real | 12,1% (central) e 8,0% ao ano | ANEEL (2026): custo de capital regulatório da geração antes e após impostos |
| Uso da rede (TUST de geração) | R$ 5,68; 10,93; 19,49/kW·mês, sobre o montante de uso de injeção compartilhado pela FV e pelo BESS (sensibilidades: montantes somados; cobrança também da TUST de consumo, de R$ 15,23/kW·mês) | Ciclo 2026/2027: média nacional e faixa entre regiões (MOVIMENTO ECONÔMICO, 2026; RADAR ENERGIA, 2026); armazenamento despachado pelo ONS paga apenas na injeção (CENÁRIO ENERGIA, 2026), embora a REN ANEEL nº 1.162/2026 preveja o faturamento das duas parcelas para armazenamento colocalizado (CESCON BARRIEU, 2026) |
| Consumo auxiliar do BESS | 0; 1%; 2% da potência nominal | Valor indicativo de fornecedores, de 0,8% a 1,6% da potência do conversor (ENERGY CENTRAL, 2025) |
| Disponibilidade | 100% (sensibilidade: 97%) | Portaria MME nº 136/2026: disponibilidade integral, com isenção de penalidade para a indisponibilidade acordada com o ONS |
| Horizonte | 15 anos, sem valor residual | Prazo do contrato do LRCAP |
| Tributos sobre a receita (PIS/Cofins) | 3,65% (lucro presumido; sensibilidade: 9,25%, não cumulativo) | Brasil (1998; 2002; 2003); encargos setoriais não incluídos |
| Reajuste da receita fixa | IPCA anual (sensibilidade: sem reajuste, com IPCA de 4% a.a.) | A confirmar na Portaria MME nº 136/2026 e no edital |

Fonte: elaborado pelo autor.

Como o fluxo de caixa é calculado antes dos tributos sobre a renda, adota-se como taxa central o custo de capital antes de impostos (12,1%), que já incorpora o efeito desses tributos. A taxa antes de impostos não cobre, porém, os tributos sobre a receita, que são deduzidos do fluxo: adota-se o regime cumulativo do lucro presumido (t = 3,65%; BRASIL, 1998), admitido para receita bruta anual de até R$ 78 milhões (BRASIL, 2013), caso de uma sociedade de propósito específico só do BESS, e avalia-se o regime não cumulativo (t = 9,25%, sem créditos; BRASIL, 2002; 2003) como sensibilidade. Encargos setoriais, como a taxa de fiscalização da ANEEL e a contribuição à CCEE, não foram incluídos. A receita fixa é suposta reajustada anualmente pelo IPCA, o que a torna constante em termos reais, coerente com o fluxo de caixa; como essa regra ainda deve ser confirmada na Portaria e no edital, avalia-se também a receita constante em termos nominais. A taxa após impostos (8,0%) é apresentada apenas como sensibilidade, pois, aplicada a um fluxo antes de impostos, ignora o imposto de renda e superestima o VPL. A partir do VPL, calcula-se ainda o preço de equilíbrio do hidrogênio, πh2,eq=πh2−VPL/F(i,n) V(1−t), em que V é a quantidade anual de hidrogênio vendida. Essa expressão mantém a operação fixa e, portanto, superestima ligeiramente o preço de equilíbrio, pois um preço maior levaria a uma produção maior.

Para isolar a contribuição da bateria, o modelo é resolvido também sem o BESS e, consequentemente, sem participação no leilão, o que fornece o lucro operacional Π0 da usina FV com o eletrolisador. Quando o BESS ainda será construído, o proponente compara, para cada receita fixa R, a alternativa de não construí-lo com a de construí-lo e contratar a melhor potência, deduzido o custo anual equivalente do BESS, Cbess=J Ibess/F(i,n)+Com,bess+12 τ (M−M0), que inclui o capital, com os juros durante a construção, o O&M fixo com a reposição parcial de módulos e o acréscimo de uso da rede. O investimento separa as parcelas de potência e de energia, Ibess=cref(1−f) Pdis+f Etot/href, em que cref é o custo por kW de um sistema de href horas e f é a parcela desse custo proporcional à energia; assim, a energia instalada além da duração de referência tem custo. O montante de uso de injeção sem o BESS é M0=Ppv. Com o BESS, adota-se a conexão compartilhada do art. 4º, § 1º, II, da Portaria: M=max(Ppv,Pdis), com a geração FV limitada quando a bateria injeta, o que atende à exigência de que o montante permita a descarga e a recarga totais do sistema de armazenamento (BRASIL, 2026, art. 9º, § 13). As curvas de oferta foram obtidas com conexão de 80 MW; com 60 MW, a diferença a partir de 50 MW contratados limita-se à geração FV nas horas de descarga do ONS, de cerca de R$ 1 mil/(MW·ano). Como sensibilidade, avaliam-se os montantes somados, M=Ppv+Pdis, e a cobrança também da TUST de consumo sobre a potência do BESS. Nessa decisão, o lucro operacional Q(P) da Seção 3.8.1 é ajustado em dois pontos, conforme a Equação (3.44): devolve-se o custo de degradação do módulo LRCAP, cujo desgaste já está no investimento e no O&M fixo (Seção 3.5), e desconta-se o consumo auxiliar do BESS que não é custeado pela CONCAP:

| Qinv(P)=Q(P)+cdegEonsP−λaHPdis−P+max​0, aH−ϕEonsP | (3.44) |
| --- | --- |

em que Eons é a energia injetada pelo módulo LRCAP por MW contratado em um ano, a é o consumo auxiliar em fração da potência, H é o número de horas do ano e λ é o PLD médio. O primeiro termo entre colchetes é o consumo do módulo mercantil, pago pelo empreendedor. O segundo é a parcela do consumo do módulo LRCAP que, medida no seu ponto de medição e contada como recarga, excede a folga ϕEons entre a recarga custeada pela CONCAP, Eons/RTEref, e a recarga necessária, Eons/(ηchηdis), isto é, ϕ=1/RTEref−1/(ηchηdis) (BRASIL, 2026, art. 9º, §§ 7º e 8º). Com despacho diário, Eons≈1.461 MWh/MW, a folga é de cerca de 100 MWh/MW por ano e cobre um consumo auxiliar de até 1,1% da potência. O uso dessa folga para o consumo auxiliar é uma interpretação: a Portaria custeia a recarga com base no rendimento de referência, mas não trata expressamente do consumo auxiliar medido no ponto de medição do módulo. Por isso, avalia-se também o caso em que todo o consumo auxiliar é pago ao PLD (ϕ=0). A receita fixa é multiplicada pelo fator k=d (1−t) φ, em que d é a disponibilidade, t a alíquota dos tributos sobre a receita e φ a perda de valor real da receita fixa sem reajuste pelo IPCA: φ=1 com reajuste e φ=F(i′,n)/F(i,n) sem ele, com i′=(1+i)(1+πipca)−1. A potência ofertada passa a ser dada pela Equação (3.45):

| Pinv*(R)=argmaxP∈XhRkP+Qinv(P),se maxP∈XhRkP+Qinv(P)−Cbess>Π00,caso contrário | (3.45) |
| --- | --- |

O lance mínimo, Rmin, é a menor receita fixa para a qual a construção do BESS é vantajosa, isto é, o menor R para o qual Pinv*(R)>0. Ele é calculado com resolução de R$ 1 mil/(MW·ano) para as três faixas de investimento e as duas taxas de desconto do Quadro 3.3 e, no caso central, decomposto nas parcelas de capital, O&M, uso da rede, consumo auxiliar, uso mercantil e tributos sobre a receita, cuja soma é o lance. Como os tributos sobre a venda de energia e de hidrogênio pouco mudam entre as alternativas com e sem BESS no lance mínimo, em que a operação do lado mercantil coincide, eles são considerados apenas na receita fixa.

A análise de sensibilidade varia uma premissa de cada vez. Para expressar o lance como uma distribuição, as premissas de custo e de regra são também sorteadas por Monte Carlo, de forma independente, nas mesmas faixas, com probabilidades atribuídas pelo autor às regras ainda não confirmadas (duração de referência do custo, cobrança dupla da TUST, regime do PIS/Cofins, reajuste da receita, folga da CONCAP e despacho de dois ciclos diários); a importância de cada premissa é medida pela razão de correlação η2, fração da variância do lance explicada por ela isoladamente (Seção 4.2.3).

### 3.8.3 Frequência do despacho do ONS

A frequência com que o ONS acionará os sistemas de armazenamento contratados no LRCAP é desconhecida, e o perfil das Seções 3.5 e 3.7.2 adota a hipótese mais intensa, com um ciclo completo por dia. Para avaliar essa hipótese, o modelo admite um número Nons de despachos por ano. Na ausência de informação sobre o critério do ONS, adota-se como critério o próprio PLD, indicador de quão apertado está o sistema: em cada ano civil, são despachados apenas os Nons dias com maior PLD médio no período de descarga — o bloco de Hcap horas de maior preço após o período solar, no perfil baseado em preço, ou as horas de descarga fixas, no perfil fixo. A seleção é feita sobre o ano inteiro, de modo que a decomposição em blocos semanais não a altera. Dias com PLD igual, situação frequente em anos com o PLD no piso, são selecionados por uma sequência de baixa discrepância sobre o dia do ano, o que os distribui uniformemente ao longo do ano em vez de concentrá-los nos primeiros dias. Nos dias sem despacho, o módulo LRCAP permanece carregado e não há recarga.

Como a receita fixa independe da energia despachada e, com os parâmetros da Tabela 3.1, κ=0, o despacho afeta o lucro do empreendedor apenas por meio do custo de degradação do módulo LRCAP e do limite do ponto de conexão compartilhado. Se o efeito sobre a conexão for desprezível, o custo associado ao despacho é linear em Pcap, conforme a Equação (3.46):

| Cons(Pcap)≈cdeg Hcap Nons Pcap | (3.46) |
| --- | --- |

e uma variação de Nons desloca o custo de oportunidade marginal de um valor constante, sem alterar a operação do lado mercantil. As simulações com diferentes valores de Nons permitem verificar essa aproximação.

Essa relação vale para o BESS existente. Para o BESS a construir, ela permite aproximar o lance mínimo da Seção 3.8.2. No lance mínimo, a potência ofertada tende à potência total do BESS (P≈Pdis), de modo que o módulo mercantil se anula e a operação do lado mercantil se aproxima da operação sem BESS. Nessa condição, Q(Pdis)≈Π0−cdegHcapNons+κPdis. Como a Equação (3.44) devolve o termo de degradação, Qinv(Pdis)≈Π0−κ+κauxPdis, em que κaux é o consumo auxiliar não custeado, por MW. A condição de indiferença R k Pdis+Qinv(Pdis)−Cbess=Π0 resulta na Equação (3.47):

| Rmin≈1kJ Ibess/F(i,n)+Com,bessPdis+12 τ (M−M0)Pdis+κ+κaux | (3.47) |
| --- | --- |

isto é, o lance mínimo de um BESS a construir corresponde aproximadamente ao seu custo anual equivalente por MW — capital com os juros durante a construção, O&M com reposição de módulos e uso da rede —, acrescido da recarga e do consumo auxiliar não custeados pela CONCAP e dividido pelo fator k, que reúne a disponibilidade, os tributos sobre a receita e o reajuste. Como o desgaste do despacho já está no O&M, o lance não depende do custo de degradação por MWh e só depende da frequência do despacho por meio do consumo auxiliar, cuja folga diminui quando o módulo é despachado menos vezes. A aproximação desconsidera o valor residual do uso mercantil da bateria e é verificada no Capítulo 4.

Dimensionamento do BESS e bateria isolada. As curvas de oferta são obtidas para o BESS de referência, de 60 MW e 300 MWh. Para um BESS construído para o leilão, porém, a potência e a energia podem ser escolhidas junto com o lance. Avalia-se, por isso, o BESS dimensionado para o contrato, com Pdis=Pcap e Etot=ρPcap, isto é, um módulo LRCAP sem módulo mercantil. Como a energia desse módulo é liquidada na CONCAP, ele não altera a operação da usina, e Qinv(Pcap)=Π0−κauxPcap. O lance mínimo é, então, dado exatamente pela Equação (3.47), com κ=0, para cada potência entre Pcap e a potência do BESS de referência. Para isolar o papel do arranjo híbrido, o mesmo cálculo é feito para uma bateria isolada, sem a usina FV e o eletrolisador, cujo montante de uso de injeção é a própria potência (M0=0 e M=Pcap). Como, no lance, ambas operam apenas o módulo LRCAP, a diferença entre os dois lances mede o valor do compartilhamento da conexão. Esse valor pressupõe que a usina FV com o eletrolisador exista por seus próprios méritos; por isso, calcula-se também o VPL dessa usina sem o BESS, com a receita bruta aproximada pelo lucro operacional somado ao custo variável do hidrogênio. O valor do módulo mercantil é avaliado comparando-se o lucro que ele acrescenta na curva de oferta com o seu custo anual.

### 3.8.4 Casos avaliados

A curva de oferta é construída para os cenários anuais da Seção 3.7.2, com o lucro esperado (β=0), nos casos do Quadro 3.2. Os casos variam as hipóteses que a análise do caso de referência indicou como determinantes para o custo de oportunidade: a existência de um limite de demanda de hidrogênio (Seção 3.4.5), a regra de suprimento do eletrolisador pela rede — vedação, limite de emissões ou importação livre —, a frequência do despacho do ONS, o custo de degradação do BESS e o dimensionamento do eletrolisador e do tanque de hidrogênio.

Quadro 3.2 – Casos avaliados na construção da curva de oferta

| Caso | Contrato de H₂ | Importação da rede | Outras alterações em relação à referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Referência | Sem limite de volume | Vedada | – (365 despachos/ano; cdeg de R$ 50/MWh; eletrolisador de 17,5 MW; tanque de 2 t) |
| Contrato 2 t/dia | Dh2=Dh2=2.000 kg/dia | Vedada | – |
| Contrato 3 t/dia | Dh2=Dh2=3.000 kg/dia | Vedada | – |
| Importação | Sem limite de volume | Permitida | – |
| Custo de importação | Sem limite de volume | Permitida | cimp de R$ 100 ou 400/MWh |
| Importação e contrato 3 t/dia | Dh2=Dh2=3.000 kg/dia | Permitida | – |
| Limite de emissões, fator médio | Sem limite de volume | Só ao eletrolisador, com L de 7 ou 3,4 kgCO₂/kgH₂ | ft médio horário do SIN |
| Limite de emissões, fator marginal | Sem limite de volume | Só ao eletrolisador, com L de 7 ou 3,4 kgCO₂/kgH₂ | ft = 449 kgCO₂/MWh |
| Frequência do despacho | Sem limite de volume | Vedada | 50; 150 ou 365 despachos/ano |
| Degradação | Sem limite de volume | Vedada | cdeg de R$ 100 ou 200/MWh |
| Eletrolisador | Sem limite de volume | Vedada | Eletrolisador de 10 ou 25 MW |
| Tanque | Dh2=Dh2=3.000 kg/dia | Vedada | Tanque de 10 t |

Fonte: elaborado pelo autor.

Nos casos com importação, o eletrolisador e o BESS mercantil podem ser supridos pela rede ao PLD acrescido de cimp, sem limite de emissões. O custo adicional cimp representa, de forma agregada, o que um consumidor conectado à rede paga além da energia: o uso da rede na parcela de consumo — a TUST de consumo de R$ 15,23/kW·mês corresponde a cerca de R$ 21/MWh com o eletrolisador a plena carga, e a mais com fator de capacidade menor —, os encargos setoriais — a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), cuja quota anual de uso, de R$ 41,4 bilhões em 2025 (ANEEL, 2025), corresponde a algumas dezenas de reais por MWh consumido, menos em alta tensão, o Proinfa e os encargos de serviços do sistema e de energia de reserva — e os tributos não recuperáveis sobre a energia comprada, como o ICMS quando não creditado. Esses componentes dependem do nível de tensão, da concessionária, do enquadramento do consumidor — por exemplo, como autoprodutor por equiparação — e de benefícios à produção de hidrogênio ainda em regulamentação (BRASIL, 2024). O valor de R$ 250/MWh é, por isso, uma hipótese do autor, situada na faixa superior desses custos, e o caso de importação livre é avaliado também com R$ 100 e R$ 400/MWh. Nos casos com limite de emissões, a energia da rede, ao mesmo custo, supre apenas o eletrolisador e está sujeita às Equações (3.20) e (3.21), o que representa o critério de qualificação do hidrogênio pela intensidade de emissões (BRASIL, 2024). Ambas as configurações são avaliadas como alternativas à hipótese de suprimento exclusivamente fotovoltaico. Para cada caso, além da curva de oferta, registram-se a potência ótima e a operação média nos cenários para a receita fixa de referência, de R$ 600 mil/(MW·ano), e calcula-se o lance mínimo para a construção do BESS (Seção 3.8.2), com o lucro sem BESS recalculado nos casos que alteram o contrato de hidrogênio, a importação ou o eletrolisador.

## 3.9 Implementação computacional

O modelo foi implementado na linguagem Python, com o uso da biblioteca de modelagem algébrica Pyomo (BYNUM et al., 2021) e do solver HiGHS (HUANGFU; HALL, 2018). A estrutura do código separa: (i) a leitura e validação dos parâmetros, organizados em arquivos de configuração em formato YAML, com verificação automática dos requisitos regulatórios; (ii) a importação e o tratamento das séries de dados; (iii) a construção do modelo de otimização; (iv) a decomposição de Benders, nas versões determinística e estocástica; (v) o cálculo do VSS e do EVPI; (vi) a construção da curva de oferta; (vii) a análise de viabilidade econômica e do lance mínimo; e (viii) o pós-processamento dos resultados. Os subproblemas semanais são resolvidos em paralelo em processos independentes, cada qual restrito a uma linha de execução do solver, a fim de evitar a concorrência por núcleos de processamento. A consistência do modelo é verificada por um conjunto de testes automatizados que conferem, entre outros aspectos, o balanço de potência, os limites dos estados de carga, a exclusividade entre carga e descarga, o cumprimento do despacho do ONS e a seleção dos dias de despacho, o limite do ponto de conexão, as entregas do contrato de hidrogênio, o limite de emissões do hidrogênio e a validade dos cortes de Benders. O código e os dados são mantidos sob controle de versão, o que assegura a reprodutibilidade dos resultados.

## 3.10 Hipóteses e limitações

As principais hipóteses adotadas, e as respectivas implicações, são as seguintes:

- previsão perfeita dentro de cada ano: mesmo na extensão estocástica, a operação de cada cenário é otimizada com conhecimento antecipado das séries daquele ano, o que tende a superestimar o lucro alcançável na operação real. O viés não é uniforme: ele recai sobretudo sobre o módulo mercantil, cuja arbitragem e cujo suprimento noturno do eletrolisador dependem de conhecer os preços e a irradiância das horas seguintes, enquanto a receita fixa do módulo LRCAP não depende de previsão. Superestima-se, portanto, o custo de oportunidade de contratar a potência no leilão, e a potência ótima de um BESS existente tende a ser subestimada, isto é, um operador real ofertaria ao menos a potência indicada pela curva de oferta. No lance mínimo de um BESS a construir, o módulo mercantil é nulo e a operação do lado mercantil coincide nas alternativas com e sem BESS, de modo que o viés praticamente se cancela; no VPL do empreendimento, ele torna o resultado otimista, o que reforça a conclusão de inviabilidade. O tamanho desse viés é medido no Capítulo 4 por uma operação em horizonte rolante de 48 h, com o PLD conhecido na véspera e a geração FV prevista por persistência: em 2025, a perda é de no máximo 0,54% do lucro operacional (Subseção 4.3.2). A incerteza tratada pela Seção 3.7 é apenas a variação entre anos; a incerteza do despacho do ONS, cujo risco é alocado ao empreendedor pela Portaria, é representada somente pela regra de despacho baseada no PLD e pela sensibilidade ao número de despachos por ano (Seção 3.8.3), que supõe despachos completos, de Hcap horas na potência contratada, nos dias de maior PLD;

- agente tomador de preço: a operação do sistema não altera o PLD, e os cenários repetem os preços de 2021 a 2025 ao longo do contrato; o efeito sistêmico da entrada de armazenamento, que tende a achatar a ponta do PLD, é avaliado por uma sensibilidade em que o desvio horário em relação à média diária é reduzido em 25% e 50% (Seção 4.3.6);

- receita fixa simplificada: a receita fixa é rateada linearmente no horizonte e suposta reajustada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), regra a confirmar na Portaria e no edital — sem reajuste, o lance mínimo subiria cerca de 25% (Capítulo 4) —, sem o abatimento mensal por desempenho e sem as penalidades por indisponibilidade, cujos detalhes dependem do edital do leilão; o efeito de uma disponibilidade de 97% sobre o lance é avaliado como sensibilidade;

- disponibilidade integral: o módulo LRCAP atende a 100% do despacho, sem indisponibilidades programadas ou forçadas;

- eletrolisador simplificado: eficiência constante em toda a faixa de operação, com custo de partida apenas na extensão estocástica e sem tempos mínimos de operação e de parada, estado de espera (standby) ou limites de rampa;

- degradação linear: o custo de degradação do BESS existente é proporcional à energia descarregada, sem dependência da profundidade de descarga, e seu valor de referência (R$ 50/MWh) é inferior ao custo integral de reposição dos módulos, o que é tratado por análise de sensibilidade; na decisão de construir o BESS, o desgaste do uso contratado está no O&M fixo, e o uso mercantil mantém o custo por MWh, hipótese conservadora, pois o O&M de referência já cobre cerca de um ciclo por dia; a reposição modelada explicitamente custa cerca de metade desse O&M com um despacho diário, mas o excede com dois despachos diários (Seção 4.2.3);

- divisão do BESS em módulos: a contratação de parte da instalação, com o restante operado no mercado sob medição individualizada, é uma interpretação da Portaria a confirmar no edital (Seção 3.2); sem ela, vale apenas o BESS dimensionado para o contrato. Além disso, a alocação entre os módulos é tratada como contínua, embora na prática seja discreta, em função da modularidade dos contêineres e conversores;

- fronteira entre blocos semanais: no algoritmo de Benders, os estados de armazenamento retornam ao valor inicial ao final de cada semana, o que impede transferências de energia ou de hidrogênio entre semanas; nas avaliações com potência fixa (Seção 3.8), esses estados seguem a relaxação linear do ano inteiro, e a perda em relação ao ótimo anual é limitada pela diferença entre os limites inferior e superior (Seção 3.6.2). A redução do ano a dias representativos, comum na literatura, foi descartada por perder a cronologia entre dias: sem contrato, ela altera pouco a curva de oferta, mas, com contrato de 3 t/dia, subestima em 30% a 40% o custo de oportunidade da potência contratada (Seção 4.1);

- anos distintos: no caso determinístico, a série de irradiância (2023) e a de preços (2025) referem-se a anos diferentes; no caso estocástico, o mesmo ocorre nos cenários de 2024 e 2025, que utilizam a irradiância de 2023. Para uma usina de pequeno porte em relação ao SIN, a correlação horária entre a geração local e o PLD tende a ser fraca; trocando a irradiância dos cenários de 2024 e 2025 pela de 2021, 2022 e 2023, a potência ótima varia em no máximo 2,5 MW e a receita mínima de entrada em menos de R$ 1 mil/(MW·ano) (Seção 4.3.2);

- contrato de hidrogênio simplificado: o contrato é representado por um volume diário fixo, a preço fixo e com multa linear por déficit. Não se consideram cláusulas de take-or-pay sobre volumes anuais, flexibilidade de entrega entre dias, reajuste de preço ou a venda do excedente a outros compradores, e a multa adotada, igual ao preço do hidrogênio, é um valor de referência ainda não calibrado com contratos reais. Somada à receita perdida, ela custa ao empreendedor R$ 70 por kg não entregue, o que torna o contrato praticamente firme e eleva o valor atribuído ao BESS no seu cumprimento (Seção 3.4.5). No caso de referência, a demanda é ilimitada a preço fixo; a curva por faixas aproxima uma demanda elástica com apenas duas faixas, cujos volumes e preços são hipóteses, e não incorpora a incerteza da demanda entre cenários;

- curva de oferta discreta: a curva é obtida numa grade de 2,5 MW, de modo que a potência ótima e os custos marginais são conhecidos com essa resolução, e não inclui o investimento no BESS;

- viabilidade simplificada: a análise de viabilidade considera fluxo de caixa constante em termos reais, antes dos tributos sobre a renda e descontado à taxa antes de impostos, com PIS/Cofins no regime cumulativo e sem encargos setoriais, com prazo de implantação de um ano e juros durante a construção à própria taxa de desconto, sem financiamento, sem benefícios fiscais e sem valor residual; o O&M fixo da FV e do eletrolisador é hipotético, o compressor do hidrogênio não está incluído, o custo do tanque refere-se a metas e estimativas do DOE para vasos estacionários, e não a cotações, a TUST é a média nacional, e não a do barramento de conexão, a regra de cobrança do armazenamento ainda deve ser confirmada no texto da REN ANEEL nº 1.162/2026, a duração de referência e a composição do custo do BESS são estimadas e o consumo auxiliar é um valor indicativo; o lucro operacional é calculado com os parâmetros provisórios de operação;

- amostra de cenários: os cinco anos históricos são tratados como equiprováveis e constituem uma amostra pequena; o VSS e o EVPI são, portanto, medidos dentro da amostra, e a avaliação fora da amostra é feita apenas pela retirada de um ano de cada vez (Subseção 4.3.2); as séries repetem o passado e não representam a evolução dos preços ao longo dos 15 anos do contrato. O PLD horário só existe desde janeiro de 2021, de modo que os cinco anos constituem toda a série horária disponível;

- limite de emissões simplificado: a intensidade de emissões é apurada por semana, e não por hora ou por ano, e toda a energia importada é atribuída ao hidrogênio; o fator de emissão da rede é estimado com fatores do IPCC e rendimentos típicos por combustível, e não com o consumo de combustível de cada usina, e os fatores oficiais usados na comparação foram obtidos em fontes secundárias; a energia FV entra com emissão nula, ao passo que seu ciclo de vida, com mediana de 48 gCO₂eq/kWh em usinas de grande porte (SCHLÖMER et al., 2014), corresponderia, sozinho, a 2,6 kgCO₂eq/kgH₂; e a metodologia de certificação — fator médio ou marginal, janela de apuração e fronteira do ciclo de vida — depende da regulamentação do Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio;

- calendário: o ano bissexto de 2024 é operado em 366 dias, mas a receita fixa corresponde a um ano, o que eleva o lucro operacional desse cenário em cerca de um dia de operação, R$ 0,1 milhão, e o lucro esperado em cerca de 0,03%; como o dia adicional está presente com e sem o BESS, o efeito sobre o lance mínimo é desprezível. Como o ano não é múltiplo de sete dias, o último bloco da decomposição tem 8 dias (9 em 2024), e a janela de apuração das emissões desse bloco é de 192 ou 216 horas, em vez de 168.

## REFERÊNCIAS

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Homologatória nº 3.484, de 15 de julho de 2025. Aprova o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para 2025 e fixa as quotas anuais de CDE-USO e CDE-GD. Brasília: ANEEL, 2025.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atualização das taxas regulatórias de remuneração do capital (WACC) dos segmentos de geração, transmissão e distribuição. Brasília: ANEEL, mar. 2026.

BENDERS, J. F. Partitioning procedures for solving mixed-variables programming problems. Numerische Mathematik, v. 4, n. 1, p. 238–252, 1962.

BESS-MARKET. CAPEX Benchmark: what does a BESS project cost in 2026? 2026. Disponível em: https://bess-market.com/en/knowledge/bess-capex-benchmark-2026/. Acesso em: 13 out. 2026.

BIRGE, J. R. The value of the stochastic solution in stochastic linear programs with fixed recourse. Mathematical Programming, v. 24, n. 1, p. 314–325, 1982.

BIRGE, J. R.; LOUVEAUX, F. Introduction to stochastic programming. 2. ed. New York: Springer, 2011.

BNEF – BLOOMBERGNEF. Lithium-ion battery pack prices fall to $108 per kilowatt-hour, despite rising metal prices. Londres: BloombergNEF, 9 dez. 2025. Disponível em: https://about.bnef.com. Acesso em: 3 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. Altera a Legislação Tributária Federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 nov. 1998.

BRASIL. Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 2002.

BRASIL. Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Altera a Legislação Tributária Federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 dez. 2003.

BRASIL. Lei nº 12.814, de 16 de maio de 2013. Altera, entre outras, a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para elevar o limite de receita bruta para opção pelo lucro presumido. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 maio 2013.

BRASIL. Lei nº 14.948, de 2 de agosto de 2024. Institui o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono e dispõe sobre a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. Brasília, DF: Presidência da República, 2024.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Portaria Normativa MME nº 136, de 1º de junho de 2026. Estabelece as Diretrizes e a Sistemática para a realização dos Leilões para Contratação de Potência Elétrica, a partir de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 103, p. 98, 3 jun. 2026.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia; EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Caderno de parâmetros de custos: geração e transmissão – PDE 2035. Brasília: MME/EPE, nov. 2025.

BYNUM, M. L. et al. Pyomo: optimization modeling in Python. 3. ed. Cham: Springer, 2021.

CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PLD horário. Portal de Dados Abertos da CCEE. 2026a. Disponível em: https://dadosabertos.ccee.org.br. Acesso em: 27 set. 2026.

CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. InfoLeilão Expresso: 04º LRCAP 2026 – Leilão nº 2/2026-ANEEL. São Paulo: CCEE, mar. 2026b. Disponível em: https://www.ccee.org.br. Acesso em: 3 out. 2026.

CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. InfoLeilão Expresso: 05º LRCAP 2026 – Leilão nº 3/2026-ANEEL. São Paulo: CCEE, mar. 2026c. Disponível em: https://www.ccee.org.br. Acesso em: 3 out. 2026.

CENÁRIO ENERGIA. ANEEL aprova marco de baterias com tarifação dupla para sistemas sem despacho do ONS. 2 jun. 2026. Disponível em: https://cenarioenergia.com.br/2026/06/02/aneel-aprova-marco-de-baterias-com-tarifacao-dupla-para-sistemas-sem-despacho-do-ons/. Acesso em: 13 out. 2026.

CESCON BARRIEU. ANEEL publishes regulation on energy storage systems. São Paulo, jun. 2026. Disponível em: https://cesconbarrieu.com.br/en/aneel-publishes-regulation-on-energy-storage-systems/. Acesso em: 13 out. 2026.

CONEJO, A. J. et al. Decomposition techniques in mathematical programming: engineering and science applications. Berlin: Springer, 2006.

CONEJO, A. J.; CARRIÓN, M.; MORALES, J. M. Decision making under uncertainty in electricity markets. New York: Springer, 2010.

EMBER. How cheap is battery storage? Londres: Ember, dez. 2025. Disponível em: https://ember-energy.org/latest-insights/how-cheap-is-battery-storage/. Acesso em: 13 out. 2026.

ENERGY CENTRAL. BESS 5 MWh aux consumption. 2025. Disponível em: https://www.energycentral.com/energy-biz/post/bess-5-mwh-aux-consumption-nB19OmDcUfffS2B. Acesso em: 13 out. 2026.

ENERGY-STORAGE.NEWS. Battery storage system prices continue to fall sharply, BNEF and Ember reports find. Londres: Solar Media, dez. 2025. Disponível em: https://www.energy-storage.news. Acesso em: 20 out. 2026.

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano Decenal de Expansão de Energia 2034: caderno de micro e minigeração distribuída e baterias. Rio de Janeiro: EPE, 2024.

EPRI. Technology brief: water electrolyzer stack degradation. Palo Alto: Electric Power Research Institute, ago. 2022. Produto 3002025148. Disponível em: https://restservice.epri.com/publicdownload/000000003002025148/0/Product. Acesso em: 15 out. 2026.

FENG, L. et al. Optimization analysis of energy storage application based on electricity price arbitrage and ancillary services. Journal of Energy Storage, v. 55, p. 105508, 2022.

FENG, Z. et al. Steel concrete composite vessel for 875 bar stationary hydrogen storage. Apresentação no Annual Merit Review do Hydrogen and Fuel Cells Program. Washington, DC: U.S. Department of Energy, 2014. Disponível em: https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/review14/pd088_feng_2014_o.pdf. Acesso em: 15 out. 2026.

GARCÍA-MIGUEL, P. L. C.; ZARILLI, D.; ALONSO-MARTINEZ, J.; GARCÍA PLAZA, M.; ARNALTES GÓMEZ, S. Optimal operation and market integration of a hybrid farm with green hydrogen and energy storage: a stochastic approach considering wind and electricity price uncertainties. Sustainability, v. 16, n. 7, 2856, 2024.

HERSBACH, H. et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020.

HUANGFU, Q.; HALL, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, v. 10, n. 1, p. 119–142, 2018.

HULD, T.; MÜLLER, R.; GAMBARDELLA, A. A new solar radiation database for estimating PV performance in Europe and Africa. Solar Energy, v. 86, n. 6, p. 1803–1815, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA): séries históricas. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html. Acesso em: 3 out. 2026.

IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global Hydrogen Review 2023. Paris: IEA, set. 2023.

IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global Hydrogen Review 2025. Paris: IEA, out. 2025.

IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. v. 2: Energy. Hayama: IGES, 2006.

MCTI – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Fatores de emissão de CO₂ pela geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Brasília: MCTI, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-de-emissao.

MOVIMENTO ECONÔMICO. Aneel conclui tarifas de transmissão e NE sai favorecido no ciclo 2026/2027. 29 jun. 2026. Disponível em: https://movimentoeconomico.com.br/economia/energia/2026/06/29/aneel-conclui-tarifas-de-transmissao-e-ne-sai-favorecido-no-ciclo-2026-2027/. Acesso em: 13 out. 2026.

NOVACANA. Custo de produzir hidrogênio verde no Brasil pode cair 51% com incentivos, diz Cela. 1 set. 2023. Disponível em: https://www.novacana.com/noticias/custo-produzir-hidrogenio-verde-brasil-cair-51-incentivos-cela-010923. Acesso em: 20 out. 2026.

NREL – NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY. 2024 Annual Technology Baseline: utility-scale battery storage. Golden: NREL, 2024. Disponível em: https://atb.nrel.gov/electricity/2024/utility-scale_battery_storage. Acesso em: 13 out. 2026.

ONS – OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. Geração por usina em base horária. Portal de Dados Abertos do ONS, 2026. Disponível em: https://dados.ons.org.br. Acesso em: 14 out. 2026.

RADAR ENERGIA. Aneel homologa tarifas de transmissão 2026/2027 com alta de 9,41% na RAP e impacto médio de 1,1% ao consumidor. 2026. Disponível em: https://portalradarenergia.com.br/noticias/aneel-homologa-tarifas-de-transmissao-2026-2027-com-alta-de-9-41-na-rap-e-impact-9e740a13. Acesso em: 13 out. 2026.

ROCKAFELLAR, R. T.; URYASEV, S. Optimization of conditional value-at-risk. Journal of Risk, v. 2, n. 3, p. 21–41, 2000.

SCHLÖMER, S. et al. Annex III: technology-specific cost and performance parameters. In: IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2014: mitigation of climate change. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

TERNA. Terna completes first MACSE auction: 10 GWh of energy storage capacity awarded. Roma: Terna S.p.A., 1 out. 2025. Comunicado de imprensa. Disponível em: https://www.terna.it. Acesso em: 3 out. 2026.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento Delegado (UE) 2023/1184 da Comissão, de 10 de fevereiro de 2023, que completa a Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho mediante o estabelecimento de uma metodologia da União que defina regras pormenorizadas para a produção de combustíveis líquidos e gasosos renováveis de origem não biológica para os transportes. Jornal Oficial da União Europeia, L 157, 20 jun. 2023a.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento Delegado (UE) 2023/1185 da Comissão, de 10 de fevereiro de 2023, que estabelece um limiar mínimo de redução das emissões de gases com efeito de estufa para os combustíveis de carbono reciclado e uma metodologia de avaliação da redução das emissões dos combustíveis renováveis de origem não biológica. Jornal Oficial da União Europeia, L 157, 20 jun. 2023b.

ZOU, J.; AHMED, S.; SUN, X. A. Stochastic dual dynamic integer programming. Mathematical Programming, v. 175, n. 1–2, p. 461–502, 2019.