# 3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve o modelo de otimização desenvolvido para apoiar a decisão de um empreendedor que opera um sistema híbrido composto por usina fotovoltaica (FV), sistema de armazenamento de energia em baterias (Battery Energy Storage System, BESS) e eletrolisador para produção de hidrogênio verde, diante da possibilidade de comercializar parte da capacidade de armazenamento no Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP) e o restante no Mercado de Curto Prazo (MCP). A Seção 3.1 apresenta o problema e o escopo do estudo; a Seção 3.2 discute o enquadramento regulatório que orienta a modelagem; a Seção 3.3 descreve o sistema; a Seção 3.4 apresenta a formulação matemática; a Seção 3.5 trata dos dados de entrada; a Seção 3.6 descreve o método de solução; a Seção 3.7 apresenta a extensão estocástica do modelo e os indicadores de valor da informação; a Seção 3.8 descreve a construção da curva de oferta no leilão e as análises de sensibilidade; a Seção 3.9 resume a implementação computacional; e a Seção 3.10 consolida as hipóteses e limitações.

## 3.1 Definição do problema e escopo

O problema consiste em determinar, sob a ótica de um agente privado tomador de preço (price-taker), a potência a ser contratada no LRCAP e a operação horária ótima do sistema híbrido ao longo de um horizonte anual, de modo a maximizar o lucro operacional do empreendimento. As duas decisões são interdependentes: a potência comprometida com o leilão reduz a capacidade de armazenamento disponível para a operação mercantil, que por sua vez determina quanto da energia fotovoltaica pode ser deslocada no tempo para abastecer o eletrolisador ou para ser comercializada nas horas de maior preço.

O estudo adota as seguintes delimitações de escopo:

- as capacidades instaladas da usina FV, do BESS e do eletrolisador são dados de entrada, e não variáveis de decisão — o dimensionamento ótimo dos equipamentos está fora do escopo desta etapa, e o efeito do tamanho do eletrolisador e do tanque de hidrogênio é avaliado por análise de sensibilidade (Seção 3.8.3);

- o horizonte de análise é de um ano, com resolução horária, representativo da operação ao longo do contrato de 15 anos previsto para o LRCAP;

- na formulação básica, a abordagem é determinística, com conhecimento perfeito das séries de preço, de geração e de despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); a incerteza entre anos é tratada pela extensão estocástica da Seção 3.7;

- a função objetivo considera receitas e custos operacionais; os custos de investimento não entram na otimização, uma vez que as capacidades são fixas, e são considerados a posteriori na análise de viabilidade econômica e do lance mínimo (Seção 3.8.4).

## 3.2 Enquadramento regulatório

As regras aplicáveis ao armazenamento no LRCAP foram estabelecidas pela Portaria Normativa MME nº 136, de 1º de junho de 2026, que define as diretrizes e a sistemática dos leilões de 2026 destinados à contratação de potência a partir de novos sistemas de armazenamento em baterias (BRASIL, 2026). Três aspectos dessa norma condicionam diretamente a formulação.

O primeiro diz respeito à remuneração. A receita fixa contratada deve ser suficiente para “remunerar integralmente todo e qualquer uso que o ONS fizer dos empreendimentos vencedores […] sem geração de receitas adicionais fora do CRCAP” (BRASIL, 2026, art. 9º, § 5º, IV). Além disso, a energia utilizada na recarga e a energia injetada pelo sistema de armazenamento são liquidadas no MCP ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), mas os resultados dessa liquidação são destinados à Conta de Potência para Reserva de Capacidade (CONCAP), e não ao empreendedor (art. 9º, § 6º). Consequentemente, a parcela contratada no leilão não pode realizar arbitragem de preços em benefício do seu titular.

O segundo aspecto refere-se ao controle operativo. O empreendimento contratado deve atender à totalidade dos despachos de recarga e de descarga estabelecidos pelo ONS na programação diária e na operação em tempo real (art. 4º, § 2º), e a totalidade da potência contratada deve ser disponibilizada para esse despacho (art. 4º, § 8º). O risco associado à incerteza do despacho é alocado ao empreendedor (art. 5º, § 2º).

O terceiro aspecto é a possibilidade de compartilhamento da conexão. A norma admite que os sistemas de armazenamento sejam instalados no mesmo ponto de conexão de outros agentes, compartilhando as instalações de interesse restrito (art. 4º, § 1º, II).

Diante disso, a “arbitragem” entre o LRCAP e o MCP é modelada neste trabalho como uma decisão de alocação da capacidade de armazenamento instalada entre dois módulos com medição individualizada: um módulo LRCAP, cuja potência é contratada no leilão, operado exclusivamente segundo o despacho do ONS e remunerado apenas pela receita fixa; e um módulo mercantil, que recebe a capacidade remanescente e é operado pelo empreendedor em conjunto com a usina FV e o eletrolisador. Ambos compartilham o ponto de conexão com o Sistema Interligado Nacional (SIN).

A Portaria estabelece, ainda, requisitos técnicos que são incorporados ao modelo como restrições ou como condições de validação dos parâmetros, sintetizados no Quadro 3.1.

Quadro 3.1 – Requisitos da Portaria Normativa MME nº 136/2026 incorporados ao modelo

| Requisito | Dispositivo | Tratamento no modelo |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade mínima de 30 MW | art. 7º, III | Restrição disjuntiva na potência contratada (Eq. (3.3)) |
| Compromisso de 4 h por ciclo completo | art. 4º, § 3º; art. 7º, IV | Dimensionamento energético do módulo LRCAP (Eq. (3.6)) |
| Até 2 ciclos completos diários e 366 anuais | art. 4º, § 3º | Validação do perfil de despacho do ONS |
| Eficiência total (RTE) mínima de 85% | art. 7º, VI | Validação dos parâmetros de eficiência |
| Recarga completa em até 6 h | art. 4º, § 10; art. 7º, VII | Validação dos parâmetros de eficiência |
| Recarga excedente custeada pelo empreendedor | art. 9º, §§ 7º e 8º | Termo de custo na função objetivo (Eq. (3.2)) |
| Uso do sistema para descarga e recarga totais | art. 9º, § 13 | Limite no fluxo líquido do ponto de conexão |

Fonte: elaborado pelo autor com base em Brasil (2026).

## 3.3 Descrição do sistema

A Figura 3.1 apresenta a topologia do sistema modelado. No lado mercantil, a usina FV, o módulo mercantil do BESS e o eletrolisador estão conectados a um barramento comum, no qual se impõe o balanço de potência. O hidrogênio produzido é armazenado em um tanque e comercializado a preço fixo, seja sem limite de volume, seja por meio de um contrato de fornecimento com entrega diária (Seção 3.4.5). A energia excedente pode ser exportada ao SIN e liquidada ao PLD. O módulo LRCAP, embora fisicamente instalado no mesmo sítio, possui ponto de medição próprio e segue um perfil de descarga e recarga determinado pelo ONS. Os fluxos de ambos os lados convergem para o ponto de conexão compartilhado, cuja capacidade limita o fluxo líquido em cada hora.

Figura 3.1 – Topologia do sistema híbrido FV–BESS–H₂ com divisão do BESS entre os módulos LRCAP e mercantil

Fonte: elaborado pelo autor.

Adota-se como caso de referência uma versão escalonada da planta de produção de hidrogênio da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), que conta com usina FV de aproximadamente 1 MWp e eletrolisador do tipo membrana de troca de prótons (Proton Exchange Membrane, PEM) de 350 kW, sem armazenamento em baterias. Como o LRCAP exige disponibilidade mínima de 30 MW, a planta real não pode participar do leilão; por isso, preserva-se a relação entre as potências do eletrolisador e da usina FV observada na planta (0,35) e escala-se o sistema para 50 MWp de geração FV e 17,5 MW de eletrolisador. O BESS é hipotético e dimensionado para atender aos requisitos do leilão. A justificativa para o escalonamento reside na modularidade dos eletrolisadores PEM, cujas pilhas são associadas em paralelo, de forma que o consumo específico de energia por unidade de hidrogênio é pouco sensível à escala.

## 3.4 Formulação matemática

O problema é formulado como um problema de Programação Linear Inteira Mista (PLIM, ou Mixed-Integer Linear Programming, MILP), em que a função objetivo e as restrições são lineares e parte das variáveis é binária.

### 3.4.1 Conjuntos e índices

Seja T={0,1,…,N−1} o conjunto de intervalos de tempo de duração Δt (em horas) e D o conjunto de dias do horizonte, sendo Td⊆T os intervalos pertencentes ao dia d.

### 3.4.2 Parâmetros

Os parâmetros do modelo são apresentados na Tabela 3.1, juntamente com os valores adotados no caso de referência.

Tabela 3.1 – Parâmetros do modelo e valores do caso de referência

| Símbolo | Descrição | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ptpv | Potência FV disponível no intervalo t | MW | série (Seção 3.5) |
| λt | PLD horário | R$/MWh | série (Seção 3.5) |
| Etot | Capacidade energética total instalada do BESS | MWh | 300 |
| Pch,Pdis | Potências máximas de carga e de descarga do BESS | MW | 60 |
| ηch,ηdis | Eficiências de carga e de descarga | – | 0,95 |
| σ,σ | Estados de carga mínimo e máximo (fração da energia do módulo) | – | 0,10; 1,00 |
| σ0 | Estado de carga inicial do módulo mercantil | – | 0,50 |
| cdeg | Custo de degradação por energia descarregada | R$/MWh | 50 (sensibilidade: 100; 200) |
| Pel | Potência nominal do eletrolisador | MW | 17,5 |
| αel | Carga mínima do eletrolisador (fração de Pel) | – | 0,10 |
| kel | Consumo específico de energia | kWh/kg | 55 |
| ch2 | Custo variável de produção de H₂ | R$/kg | 1,5 |
| πh2 | Preço de venda do H₂ | R$/kg | 35 |
| S,S0 | Capacidade e estoque inicial do tanque de H₂ | kg | 2.000; 0 |
| Dh2 | Entrega mínima diária de H₂ (contrato) | kg/dia | 0 (sem contrato); 2.000 ou 3.000 |
| Dh2 | Entrega máxima diária de H₂ (demanda do comprador) | kg/dia | ilimitada (sem contrato); igual a Dh2 |
| πdef | Multa por kg de H₂ não entregue | R$/kg | 35 |
| Pexp,Pimp | Limites de exportação e importação no ponto de conexão | MW | 80 |
| cimp | Custo adicional sobre a energia importada | R$/MWh | 250 |
| Rcap | Receita fixa do LRCAP | R$/(MW·ano) | 600.000 (sensibilidade: 330.000 a 2.334.000) |
| Pcap | Disponibilidade mínima para participação no LRCAP | MW | 30 |
| Hcap | Duração do ciclo completo exigida | h | 4 |
| ρ | Energia instalada no módulo LRCAP por MW contratado | MWh/MW | 4,8 |
| RTEref | Eficiência de referência para custeio da recarga | – | 0,85 |
| δt,rt | Despacho do ONS: descarga e recarga do módulo LRCAP (p.u. de Pcap) | – | perfil (Seção 3.5) |
| Nons | Número de despachos do ONS por ano | – | 365 (sensibilidade: 50; 150) |

Fonte: elaborado pelo autor.

### 3.4.3 Variáveis de decisão

As variáveis de decisão são apresentadas na Tabela 3.2. Destaca-se que Pcap é a única variável que não é indexada no tempo: ela representa a decisão de contratação, válida para todo o horizonte, enquanto as demais descrevem a operação horária.

Tabela 3.2 – Variáveis de decisão

| Símbolo | Descrição | Domínio |
| --- | --- | --- |
| Pcap | Potência contratada no LRCAP | R≥0, MW |
| w | Indicador de participação no LRCAP | {0,1} |
| ptpv | Potência FV aproveitada | [0,Ptpv], MW |
| ptch,ptdis | Potências de carga e descarga do módulo mercantil | R≥0, MW |
| et | Energia armazenada no módulo mercantil | R≥0, MWh |
| ptel | Potência consumida pelo eletrolisador | [0,Pel], MW |
| mt,vt | Produção e venda de H₂ | R≥0, kg/h |
| st | Estoque de H₂ | [0,S], kg |
| qddef | Déficit de entrega de H₂ no dia d | R≥0, kg |
| ptexp,ptimp | Exportação e importação do lado mercantil | R≥0, MW |
| ytbat | Estado do módulo mercantil (1 = carregando) | {0,1} |
| ytrede | Sentido do intercâmbio (1 = exportando) | {0,1} |
| zt | Estado do eletrolisador (1 = ligado) | {0,1} |

Fonte: elaborado pelo autor.

### 3.4.4 Função objetivo

O objetivo é maximizar o lucro operacional do empreendedor no horizonte, expresso pela Equação (3.1):

| max t∈T​λt ptexp Δt−t∈T​λt+cimpptimp Δt+t∈T​πh2vt−ch2mtΔt−d∈D​πdefqddef+Rcap NΔt8760 Pcap−κ Pcap−t∈T​cdegptdis+δtPcapΔt | (3.1) |
| --- | --- |

Os termos correspondem, respectivamente, à receita da energia exportada ao MCP, ao custo da energia importada, à margem da comercialização do hidrogênio, à multa por déficit de entrega de hidrogênio, à receita fixa do LRCAP rateada no horizonte, ao custo da recarga excedente do módulo LRCAP e ao custo de degradação do BESS, aplicado à energia descarregada por ambos os módulos. Ressalta-se que a energia injetada pelo módulo LRCAP não compõe a receita do MCP do empreendedor, em conformidade com o art. 9º, § 6º, da Portaria.

O coeficiente κ representa o custo, por MW contratado, da energia de recarga que excede o quociente entre a energia injetada e a eficiência de referência, a qual deve ser custeada pelo empreendedor (BRASIL, 2026, art. 9º, §§ 7º e 8º). Como o perfil de despacho é exógeno e proporcional a Pcap, κ é calculado previamente pela Equação (3.2):

| κ=max​0, 1−t​δt ΔtRTEreft​rt Δtt∈T​λt rt Δt | (3.2) |
| --- | --- |

Quando a eficiência real do BESS (ηchηdis) supera RTEref, a recarga determinada pelo ONS não excede o limite custeado pela CONCAP e, portanto, κ=0.

### 3.4.5 Restrições

Contratação no LRCAP. A potência contratada deve ser nula ou estar entre o mínimo regulatório e o máximo viável, o que é representado pela restrição disjuntiva da Equação (3.3), em que w indica a participação no leilão:

| Pcap w ≤ Pcap ≤ Pcap w | (3.3) |
| --- | --- |

O limite superior Pcap é o menor valor entre as potências de carga e descarga do BESS, a razão Etot/ρ e os limites do ponto de conexão.

Módulo LRCAP. As potências de descarga e de recarga do módulo LRCAP seguem o perfil de despacho do ONS, expresso em valores por unidade da potência contratada, conforme a Equação (3.4):

| ptdis,lr=δt Pcap, ptch,lr=rt Pcap ∀t∈T | (3.4) |
| --- | --- |

Como o perfil é exógeno, o estado de carga do módulo LRCAP é proporcional a Pcap e pode ser verificado previamente à otimização. Define-se o estado de carga por MW contratado, εt, pela recursão da Equação (3.5), com ε−1=σρ (módulo inicialmente carregado):

| εt=εt−1+ηchrt−δtηdisΔt, σρ≤εt≤σρ | (3.5) |
| --- | --- |

Um perfil que viole esses limites é rejeitado na etapa de pré-processamento. O parâmetro ρ deve, ainda, permitir a descarga contínua na potência contratada pela duração exigida, considerando a faixa de operação adotada pelo empreendedor, conforme a Equação (3.6):

| σ−σρ ηdis≥Hcap | (3.6) |
| --- | --- |

Com os valores da Tabela 3.1, tem-se (1,0−0,1)×4,8×0,95=4,10≥4 h.

Módulo mercantil. O módulo mercantil dispõe da energia e da potência remanescentes após a alocação ao módulo LRCAP. A energia disponível é dada pela Equação (3.7):

| Em=Etot−ρ Pcap | (3.7) |
| --- | --- |

A dinâmica do estado de carga e seus limites são descritos pelas Equações (3.8) e (3.9). A condição de contorno impõe que o estado de carga ao final do horizonte não seja inferior ao inicial, evitando que o modelo esvazie o armazenamento para aumentar artificialmente o lucro:

| et=et−1+ηchptch−ptdisηdisΔt, e−1=σ0Em, eN−1≥σ0Em | (3.8) |
| --- | --- |

| σ Em≤et≤σ Em ∀t∈T | (3.9) |
| --- | --- |

As potências de carga e de descarga são limitadas pelas Equações (3.10) e (3.11). As restrições com a variável binária ytbat impedem a carga e a descarga simultâneas, e as restrições com Pcap garantem que a potência somada dos dois módulos não exceda a capacidade dos conversores:

| ptch≤Pch ytbat, ptch≤Pch−Pcap ∀t∈T | (3.10) |
| --- | --- |

| ptdis≤Pdis1−ytbat, ptdis≤Pdis−Pcap ∀t∈T | (3.11) |
| --- | --- |

Observa-se que as Equações (3.9), (3.10) e (3.11) são lineares porque Em e os limites remanescentes são funções afins de Pcap, e não produtos entre variáveis.

Balanço de potência. No barramento do lado mercantil, a potência injetada deve igualar a potência consumida em cada intervalo, conforme a Equação (3.12):

| ptpv+ptdis+ptimp=ptch+ptel+ptexp ∀t∈T | (3.12) |
| --- | --- |

Intercâmbio com a rede. A variável binária ytrede impede a exportação e a importação simultâneas pelo lado mercantil (Equação (3.13)). O fluxo líquido no ponto de conexão compartilhado, que inclui os fluxos do módulo LRCAP, é limitado pela Equação (3.14):

| ptexp≤Pexp ytrede, ptimp≤Pimp,m1−ytrede ∀t∈T | (3.13) |
| --- | --- |

| −Pimp ≤ ptexp−ptimp+ptdis,lr−ptch,lr ≤ Pexp ∀t∈T | (3.14) |
| --- | --- |

O parâmetro Pimp,m corresponde ao limite de importação do lado mercantil. Para assegurar que todo o hidrogênio produzido seja de origem renovável, adota-se Pimp,m=0 no caso de referência: o eletrolisador é suprido exclusivamente pela geração FV, diretamente ou por meio da energia armazenada no módulo mercantil.

Eletrolisador e hidrogênio. O eletrolisador opera entre sua carga mínima e sua potência nominal quando ligado, e sua produção é proporcional à potência consumida, com eficiência constante (Equações (3.15) e (3.16)):

| αel Pel zt ≤ ptel ≤ Pel zt ∀t∈T | (3.15) |
| --- | --- |

| mt=1000kel ptel ∀t∈T | (3.16) |
| --- | --- |

O balanço do tanque de hidrogênio, com condição de contorno análoga à do BESS, é expresso pela Equação (3.17):

| st=st−1+mt−vtΔt, s−1=S0, sN−1≥S0 | (3.17) |
| --- | --- |

Contrato de fornecimento de hidrogênio. Sem limite de volume, o hidrogênio funciona como um consumidor de energia de capacidade ilimitada a preço fixo. Com os valores da Tabela 3.1, cada MWh entregue ao eletrolisador vale (πh2−ch2)⋅1000/kel≈ R$ 609/MWh, valor muito superior ao PLD médio, de modo que o eletrolisador absorve quase toda a energia disponível e o MCP perde relevância. Na prática, a comercialização de hidrogênio em escala depende de contratos bilaterais com um comprador industrial, cuja demanda é limitada e cuja entrega deve ser regular. Para representar essa situação, o modelo admite um contrato de fornecimento com entrega diária entre Dh2 e Dh2, conforme as Equações (3.18) e (3.19):

| t∈Td​vt Δt+qddef≥Dh2 ∀d∈D | (3.18) |
| --- | --- |

| t∈Td​vt Δt≤Dh2 ∀d∈D | (3.19) |
| --- | --- |

A variável qddef representa a parcela da entrega mínima não cumprida no dia d, sujeita à multa πdef na função objetivo. Sem ela, um dia de baixa irradiância tornaria o problema inviável, já que a importação de energia é vedada no caso de referência; com ela, o modelo decide entre produzir o hidrogênio, inclusive com energia previamente armazenada no BESS, e pagar a multa. Quando não há multa definida, adota-se qddef=0 e a entrega mínima é obrigatória. Nos casos com contrato, adota-se Dh2=Dh2, isto é, um volume diário firme, e πdef=πh2, valor que corresponde a ressarcir o comprador pelo produto que ele precisará adquirir de outro fornecedor. Os volumes de 2.000 e 3.000 kg/dia correspondem, respectivamente, a cerca de 65% e 98% da produção média do caso sem contrato (3.060 kg/dia). Nessa configuração, o hidrogênio produzido além do volume contratado não pode ser vendido, e a energia excedente passa a ser exportada ao MCP ou vertida, o que restabelece o papel do mercado de curto prazo na arbitragem. O caso sem contrato corresponde a Dh2=0 e Dh2 ilimitado.

O modelo resultante, composto pela função objetivo da Equação (3.1) e pelas restrições das Equações (3.3) a (3.19), é um MILP. Sem contrato de hidrogênio, para um horizonte de uma semana (168 h), o problema possui 1.688 variáveis contínuas, 505 variáveis binárias e 2.692 restrições; para um ano (8.760 h), 87.966 variáveis contínuas, 26.281 binárias e 140.164 restrições. O contrato acrescenta duas restrições por dia.

## 3.5 Dados de entrada

Preço de Liquidação das Diferenças. Utiliza-se a série horária do PLD de 2025 para o submercado Sudeste/Centro-Oeste, no qual se localiza o município de Itajubá (MG), obtida no portal de dados abertos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE, 2026a). A série apresenta média de R$ 224,31/MWh, com mínimo de R$ 58,60/MWh — valor do PLD mínimo, observado em 2.030 horas, concentradas no período úmido — e máximo de R$ 1.421,87/MWh. A Figura 3.2(a) evidencia o perfil diário característico do período recente: preços reduzidos nas horas de maior geração solar e elevados na rampa noturna, com maior amplitude no período seco.

Geração fotovoltaica. A disponibilidade de geração FV foi obtida na plataforma Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), mantida pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (HULD; MÜLLER; GAMBARDELLA, 2012), a partir da base de reanálise ERA5 (HERSBACH et al., 2020), para as coordenadas de Itajubá (latitude −22,425°; longitude −45,457°; altitude de 848 m). Considerou-se um sistema de silício cristalino de 1 kWp, com perdas de 14% e inclinação e azimute ótimos (25° e −165°, respectivamente), no ano de 2023, o mais recente disponível. A potência horária foi convertida em fator de capacidade, deslocada do tempo universal coordenado para o horário oficial de Brasília (UTC−3) e reposicionada no calendário de 2025, preservando mês, dia e hora, para compatibilização com a série de preços. O fator de capacidade médio resultante é de 16,9%, equivalente a 1.478 kWh/kWp por ano (Figura 3.2(b)). A série é multiplicada pela potência instalada da usina para obter Ptpv.

Figura 3.2 – Perfis horários médios dos dados de entrada: (a) PLD do submercado SE/CO em 2025, por período hidrológico; (b) fator de capacidade FV em Itajubá

Fonte: elaborado pelo autor com dados de CCEE (2026a) e do PVGIS.

Despacho do ONS. Na ausência de histórico de despacho de sistemas de armazenamento contratados no LRCAP, adota-se um perfil diário sintético: descarga na potência contratada entre 18 h e 22 h, horário de maior demanda líquida, e recarga entre 10 h e 15 h, até a restauração completa do estado de carga, limitada à potência nominal. O perfil é coerente com a diretriz de que a programação da recarga busque minimizar o custo total de operação do SIN (BRASIL, 2026, art. 4º, § 14), o que tende a deslocá-la para as horas de excedente de geração solar. O perfil resulta em um ciclo completo por dia (365 no ano), dentro dos limites regulatórios. Trata-se da hipótese mais intensa de uso do módulo LRCAP; o efeito de despachos menos frequentes é avaliado na Seção 3.8.2.

Parâmetros técnico-econômicos. Os parâmetros do eletrolisador foram definidos a partir da faixa típica da tecnologia PEM, cujo consumo específico de energia situa-se entre 4,3 e 5,2 kWh/Nm³, ou aproximadamente 48 a 58 kWh/kg, até que os dados do fabricante do equipamento da UNIFEI sejam incorporados. O preço do hidrogênio não possui, até o momento, referência de mercado consolidada no Brasil e é, por isso, objeto de análise de sensibilidade. O mesmo se aplica aos termos do contrato de fornecimento de hidrogênio — volume diário e multa por déficit —, avaliados em cenários alternativos ao caso sem contrato.

Custo de degradação do BESS. O custo de degradação pode ser estimado como o custo de reposição dos módulos de bateria dividido pela energia que eles descarregam ao longo da vida útil. Com o preço médio de packs de baterias de íons de lítio para armazenamento estacionário de US$ 70/kWh em 2025 (BNEF, 2025), convertido pela taxa PTAX de 09/12/2025 (R$ 5,4025/US$) e acrescido de 74% de tributos incidentes no Brasil (EPE, 2024), e com vida útil de 4.000 a 6.000 ciclos a 90% de profundidade de descarga, obtém-se entre R$ 120 e R$ 185 por MWh descarregado. O valor de R$ 50/MWh adotado no caso de referência situa-se abaixo dessa faixa; por isso, o efeito de valores de R$ 100 e R$ 200/MWh é avaliado na Seção 3.8.3.

Receita fixa do LRCAP. Como ainda não houve leilão de armazenamento em baterias no Brasil, a receita fixa foi delimitada por quatro referências. A inferior é o primeiro leilão do mecanismo italiano de contratação de capacidade de armazenamento (MACSE), realizado em setembro de 2025 com contratos de 15 anos e desenho semelhante ao do LRCAP, cujo preço médio de € 12.959/(MWh·ano) (TERNA, 2025) corresponde, para um sistema de 4 h e com a taxa de câmbio PTAX de 30/09/2025 (R$ 6,2396/€), a cerca de R$ 323 mil/(MW·ano). No LRCAP de março de 2026, que contratou o mesmo produto — potência disponível ao ONS —, termelétricas existentes a óleo e biodiesel obtiveram preço médio de R$ 831 mil/(MW·ano) (CCEE, 2026c), e o conjunto de termelétricas a gás natural, biometano e carvão e de ampliações de hidrelétricas, novas e existentes, R$ 2,334 milhões/(MW·ano) (CCEE, 2026b). Por fim, o custo de investimento de referência de sistemas de baterias, de R$ 5.000 a R$ 6.000/kW (BRASIL; EPE, 2025), corresponde, anualizado a 10% ao ano em 15 anos, a R$ 657 mil a R$ 789 mil/(MW·ano), sem considerar operação e manutenção, encargos e reposição de módulos. Com base nessas referências, a análise de sensibilidade abrange receitas fixas de R$ 330 mil a R$ 2,33 milhões/(MW·ano). O valor de R$ 600 mil/(MW·ano) adotado no caso de referência situa-se no extremo inferior dessa faixa, abaixo do preço obtido por usinas existentes e do custo anualizado de investimento em baterias, e constitui, portanto, uma hipótese conservadora quanto à atratividade do leilão.

## 3.6 Método de solução

### 3.6.1 Solução por ramificação e limitação

Problemas MILP são usualmente resolvidos por algoritmos de ramificação e limitação (branch-and-bound) combinados à geração de planos de corte, nos quais relaxações lineares sucessivas fornecem limites para o valor ótimo e permitem certificar a qualidade da solução por meio do gap de otimalidade. Neste trabalho utiliza-se o solver de código aberto HiGHS (HUANGFU; HALL, 2018). Para o horizonte de uma semana, o problema é resolvido em menos de um segundo. Para o horizonte anual, entretanto, a solução direta não foi obtida em 15 minutos de processamento, o que motivou a adoção de uma estratégia de decomposição.

### 3.6.2 Decomposição de Benders

A estrutura do problema favorece a decomposição: a potência contratada Pcap é a única variável que acopla todo o horizonte, enquanto as variáveis operacionais de um período se relacionam com as dos períodos vizinhos apenas pelos estados de armazenamento. Dividindo-se o ano em blocos semanais w∈W e impondo-se condições de contorno cíclicas em cada bloco — aproximação cujo efeito é avaliado ao final desta seção —, o problema anual pode ser reescrito conforme a Equação (3.20):

| maxPcap∈{0}∪[Pcap, Pcap] Rcap H8760 Pcap+w∈W​Qw​Pcap | (3.20) |
| --- | --- |

em que H é o número de horas do horizonte e Qw(x) é o lucro operacional ótimo do bloco w quando Pcap=x, obtido pela solução do MILP de 168 horas descrito na Seção 3.4, sem o termo de receita fixa. Esse arranjo corresponde à estrutura clássica da decomposição de Benders (BENDERS, 1962; CONEJO et al., 2006), com Pcap como variável do problema mestre e os blocos semanais como subproblemas independentes, que podem ser resolvidos em paralelo.

A decomposição de Benders clássica pressupõe subproblemas lineares contínuos, cuja função valor é côncava (em problemas de maximização) e aproximável por hiperplanos obtidos a partir das variáveis duais. No presente caso, os subproblemas contêm variáveis binárias (ytbat, ytrede e zt), de modo que Qw não é, em geral, côncava, e os cortes derivados do dual da relaxação linear não são necessariamente válidos. Para contornar essa limitação, empregam-se os cortes de Benders reforçados (strengthened Benders cuts) propostos por Zou, Ahmed e Sun (2019). Introduz-se em cada subproblema uma variável de cópia zw, vinculada à decisão do mestre pela restrição zw=x. Sendo λw o multiplicador dual dessa restrição na relaxação linear do subproblema, calcula-se o valor da relaxação lagrangiana da Equação (3.21):

| Cw​λw=max(y, zw)∈Xw fw(y,zw)−λw zw | (3.21) |
| --- | --- |

em que Xw é o conjunto viável do MILP do bloco, com zw livre, e fw é a sua função objetivo operacional. Por dualidade lagrangiana, para qualquer x vale Qw(x)≤Cw(λw)+λwx, o que fornece o corte válido da Equação (3.22):

| θw≤Cw​λw+λw Pcap | (3.22) |
| --- | --- |

Para preservar a validade do corte mesmo quando o MILP lagrangiano não é resolvido até a otimalidade exata, Cw é tomado como o limite dual reportado pelo solver, e não como o valor da melhor solução encontrada.

O problema mestre, apresentado na Equação (3.23), é um MILP de pequeno porte, com uma variável contínua para a potência, uma binária para a participação e uma variável θw por bloco:

| max Rcap H8760 P+w∈W​θw s.a. θw≤Cwk+λwk P ∀w,k; Pcapw≤P≤Pcapw | (3.23) |
| --- | --- |

em que k indexa os cortes acumulados ao longo das iterações.

As condições de contorno cíclicas restringem o problema anual, pois impedem transferências de energia e de hidrogênio entre blocos; o valor obtido com blocos semanais é, portanto, um limite inferior do valor do problema anual. Como a solução direta do problema anual não foi obtida, o efeito dessa restrição é estimado comparando-se o lucro anual, para uma mesma potência contratada, com blocos de 7, 14 e 28 dias, e refazendo-se a decomposição com blocos de 14 dias. Se o lucro não aumentar com o tamanho do bloco, a restrição pode ser considerada inativa.

### 3.6.3 Algoritmo e critério de convergência

O procedimento, ilustrado na Figura 3.3, é composto pelas seguintes etapas:

- inicialização: avaliam-se os pontos x∈{0, Pcap, Pcap};

- subproblemas: para cada bloco w e para o ponto x, resolvem-se (i) o MILP com Pcap=x, que fornece Qw(x); (ii) a relaxação linear, que fornece λw; e (iii) o MILP lagrangiano, que fornece Cw(λw);

- limite inferior: como o valor Rcap(H/8760)x+w​Qw(x) corresponde a uma solução viável do problema original, ele constitui um limite inferior (LB), atualizado com o melhor valor obtido;

- problema mestre: adicionam-se os novos cortes e resolve-se o mestre, cuja solução fornece o próximo ponto x e cujo valor ótimo constitui um limite superior (UB), uma vez que os cortes superestimam a função valor;

- critério de parada: o algoritmo termina quando o gap relativo (UB−LB)/LB é inferior a uma tolerância ε, adotada como 0,1%. Caso o mestre proponha um ponto já avaliado, o procedimento é interrompido e o gap remanescente é reportado como certificado da qualidade da solução.

Figura 3.3 – Fluxograma do algoritmo de decomposição de Benders com cortes reforçados

Fonte: elaborado pelo autor.

Uma propriedade relevante do método é que ele fornece, a cada iteração, limites superior e inferior para o lucro ótimo, de modo que a qualidade da solução final é certificada, e não apenas estimada. Essa característica o distingue de métodos heurísticos e meta-heurísticos, como algoritmos genéticos, frequentemente empregados em problemas de dimensionamento e operação de sistemas de armazenamento (FENG et al., 2022), mas que não oferecem garantia de otimalidade.

## 3.7 Extensão estocástica e valor da informação

A formulação das Seções 3.4 a 3.6 supõe que as séries de preço e de geração do ano de análise sejam conhecidas no momento da contratação. Na prática, a potência ofertada no LRCAP é definida antes do início do contrato e permanece fixa durante 15 anos, enquanto o PLD e a irradiância variam de um ano para outro. Esta seção apresenta a extensão estocástica do modelo, que trata essa incerteza, e os indicadores utilizados para quantificar o benefício de considerá-la: o valor da solução estocástica (VSS) e o valor esperado da informação perfeita (EVPI).

### 3.7.1 Formulação em dois estágios

O problema é reescrito como um programa estocástico de dois estágios com recurso (BIRGE; LOUVEAUX, 2011; CONEJO; CARRIÓN; MORALES, 2010). No primeiro estágio, decide-se a potência contratada Pcap, comum a todos os cenários. No segundo estágio, observado o cenário s∈S, com probabilidade πs, a operação horária se ajusta de forma ótima à decisão de contratação. O lucro anual do cenário s é dado pela Equação (3.24):

| Πs​Pcap=Rcap Pcap+w∈Ws​Qs,w​Pcap | (3.24) |
| --- | --- |

em que Ws é o conjunto de blocos semanais do ano associado ao cenário s e Qs,w é o lucro operacional ótimo do bloco, definido como na Seção 3.6.2, com as séries daquele cenário.

Para representar a aversão ao risco do empreendedor, o objetivo combina o lucro esperado com o valor condicional em risco (Conditional Value-at-Risk, CVaR), conforme a Equação (3.25):

| maxPcap∈X s∈S​πs Πs​Pcap+β CVaRα​Π​Pcap | (3.25) |
| --- | --- |

em que X={0}∪[Pcap,Pcap] é o conjunto de potências admissíveis, β≥0 é o peso atribuído ao risco (β=0 corresponde a um agente neutro ao risco) e α é o nível de confiança do CVaR. Para uma distribuição discreta de lucros, o CVaR corresponde ao lucro médio na cauda inferior de probabilidade 1−α e pode ser escrito na forma linear de Rockafellar e Uryasev (2000), apresentada na Equação (3.26):

| CVaRα(Π)=maxζ, ν≥0ζ−11−αs∈S​πs νs : νs≥ζ−Πs ∀s∈S | (3.26) |
| --- | --- |

em que ζ é uma variável auxiliar cujo valor ótimo corresponde ao valor em risco (VaR) e νs mede o quanto o lucro do cenário s fica abaixo de ζ.

### 3.7.2 Cenários

Os cenários correspondem aos cinco anos históricos de 2021 a 2025, considerados equiprováveis (πs=1/5). Cada cenário reúne:

- a série horária do PLD do submercado SE/CO do respectivo ano (CCEE, 2026a), corrigida para valores de dezembro de 2025 pelo IPCA (IBGE, 2026), por meio do fator fs=a=as+12025(1+IPCAa), em que as é o ano do cenário. Com variações anuais do IPCA de 5,79% (2022), 4,62% (2023), 4,83% (2024) e 4,26% (2025), obtêm-se fatores de 1,2097, 1,1435, 1,0930, 1,0426 e 1,0000 para os cenários de 2021 a 2025, respectivamente;

- a série de fator de capacidade FV obtida no PVGIS a partir da base de satélite SARAH-3, para as mesmas coordenadas e configuração descritas na Seção 3.5. Como a base cobre apenas o período até 2023, os cenários de 2024 e 2025 utilizam a série de 2023;

- o perfil de despacho do ONS, que, em lugar do perfil fixo da Seção 3.5, passa a depender do preço do cenário: em cada dia, a descarga ocorre no bloco de Hcap=4 horas consecutivas de maior PLD médio após o período de geração solar, e a recarga, nas horas de menor PLD da janela entre 8 h e 16 h, até a restauração do estado de carga. Trata-se de uma aproximação do despacho por mínimo custo previsto na Portaria (BRASIL, 2026, art. 4º, § 14), que preserva a correlação entre o despacho e o preço em cada cenário.

No caso estocástico, considera-se ainda um custo por partida do eletrolisador, cpart, associado a uma variável ut≥zt−zt−1, que penaliza ligamentos frequentes.

Com cinco cenários equiprováveis e α=0,8, a cauda de probabilidade 1−α=0,2 contém exatamente um cenário, de modo que o CVaR coincide com o lucro do pior ano. Ressalta-se que cinco anos constituem uma amostra pequena da variabilidade hidrológica e de preços, de forma que os resultados refletem a amostra histórica disponível e não uma distribuição de probabilidade ajustada.

### 3.7.3 Método de solução

A decomposição de Benders da Seção 3.6 estende-se naturalmente ao caso estocástico: cada par (cenário, bloco semanal) constitui um subproblema independente, e o problema mestre passa a conter uma variável θs,w por subproblema, além das variáveis do CVaR, conforme as Equações (3.27) a (3.29):

| max s∈S​πs Πs+βζ−11−αs∈S​πs νs | (3.27) |
| --- | --- |

sujeito a:

| Πs=RcapP+w∈Ws​θs,w ∀s; θs,w≤Cs,wk+λs,wk P ∀s,w,k | (3.28) |
| --- | --- |

| νs≥ζ−Πs, νs≥0 ∀s; Pcapw≤P≤Pcapw | (3.29) |
| --- | --- |

Como o objetivo é não decrescente em cada Πs e os cortes superestimam Qs,w, o valor ótimo do mestre continua a ser um limite superior válido. Os cortes não dependem de α e de β, o que permite reaproveitá-los na construção da fronteira entre risco e retorno.

Quanto à validade dos cortes reforçados com uma variável de primeiro estágio contínua, observa-se que a desigualdade Qs,w(x)≤Cs,w(λs,w)+λs,w x decorre apenas da dualidade lagrangiana e vale para qualquer x admissível, seja ele contínuo ou inteiro. O que exige variáveis de primeiro estágio binárias, no trabalho de Zou, Ahmed e Sun (2019), é a garantia de que os cortes sejam exatos nos pontos avaliados e, portanto, a convergência finita do algoritmo. Como essa garantia não se aplica a Pcap, a qualidade da solução é atestada pelo gap entre os limites superior e inferior, e não pela convergência teórica.

### 3.7.4 Valor da solução estocástica e valor esperado da informação perfeita

O VSS e o EVPI (BIRGE, 1982; BIRGE; LOUVEAUX, 2011) quantificam, respectivamente, o ganho de resolver o problema estocástico em lugar de um problema determinístico baseado em valores médios e o ganho que se obteria caso o cenário fosse conhecido antes da contratação. Ambos são definidos para o objetivo de valor esperado e, por isso, são calculados com β=0. Para um problema de maximização, definem-se quatro quantidades.

O valor do problema estocástico (recourse problem, RP) é o lucro esperado ótimo da Equação (3.25) com β=0, dado pela Equação (3.30):

| RP=maxPcap∈X s∈S​πs Πs​Pcap | (3.30) |
| --- | --- |

A solução espera-e-vê (wait-and-see, WS) corresponde a um agente que conhece o cenário antes de decidir a potência e escolhe, em cada um, a contratação ótima, conforme a Equação (3.31):

| WS=s∈S​πsmaxPcap∈XΠs​Pcap | (3.31) |
| --- | --- |

O problema do valor esperado (expected value, EV) substitui os cenários por um único cenário médio, ξ, e fornece a decisão xEV, segundo a Equação (3.32):

| xEV∈argmaxPcap∈X Πξ​Pcap | (3.32) |
| --- | --- |

O valor esperado da solução EV (EEV) é o lucro esperado obtido quando a decisão xEV é aplicada aos cenários originais, dado pela Equação (3.33):

| EEV=s∈S​πs Πs​xEV | (3.33) |
| --- | --- |

A partir dessas quantidades, os indicadores são dados pelas Equações (3.34) e (3.35):

| EVPI=WS−RP | (3.34) |
| --- | --- |

| VSS=RP−EEV | (3.35) |
| --- | --- |

Como xEV é uma decisão admissível para o problema estocástico, e como o agente com informação perfeita pode, em particular, repetir a decisão estocástica em todos os cenários, vale a relação EEV≤RP≤WS, de modo que ambos os indicadores são não negativos. Um VSS reduzido indica que o modelo determinístico baseado no cenário médio já conduz a uma boa decisão de contratação; um EVPI reduzido indica que a incerteza modelada tem pouco impacto sobre o lucro alcançável, e que, portanto, haveria pouco a ganhar com previsões mais precisas.

O cenário médio ξ é construído pela média hora a hora das séries dos cinco anos, alinhadas por mês, dia e hora, com a exclusão do dia 29 de fevereiro de 2024: λt=s∈S​πs fs λs,t para o PLD corrigido e, analogamente, para o fator de capacidade FV. O perfil de despacho do ONS do cenário médio é obtido pela mesma regra da Seção 3.7.2, aplicada a λt. Destaca-se que o valor ótimo do problema EV não é utilizado como estimativa do lucro: a média hora a hora suaviza os picos e vales de preço e de irradiância e tende a distorcer o lucro operacional. O problema EV serve apenas para gerar a decisão xEV, cujo desempenho é avaliado pelo EEV.

O cálculo segue as etapas abaixo:

- RP: resolve-se o problema estocástico com β=0 pelo método da Seção 3.7.3;

- WS: resolve-se, para cada cenário s isoladamente, o problema determinístico anual pelo mesmo método, e calcula-se a média ponderada dos valores ótimos;

- EV e EEV: resolve-se o problema anual com o cenário médio para obter xEV; em seguida, fixa-se Pcap=xEV e resolvem-se os subproblemas de todos os pares (cenário, bloco), o que fornece Πs(xEV) e, pela Equação (3.33), o EEV.

Como RP e WS são obtidos com uma tolerância ε de convergência, adotada como 0,01% nesta etapa, cada um é conhecido por um intervalo [LB,UB]. Os indicadores são, então, reportados com os respectivos limites: EVPI∈[WSLB−RPUB, WSUB−RPLB] e VSS∈[RPLB−EEV, RPUB−EEV]. Diferenças inferiores à ordem de ε⋅RP não são distinguíveis do erro de convergência e devem ser interpretadas como nulas.

## 3.8 Curva de oferta e análises de sensibilidade

As Seções 3.4 a 3.7 tratam a receita fixa Rcap como parâmetro e determinam a potência ótima correspondente. No leilão, contudo, Rcap não é um dado: é o preço ofertado pelo próprio empreendedor, e a informação de que ele necessita é a relação entre esse preço e a potência que vale a pena comprometer. Esta seção apresenta o procedimento utilizado para obter essa relação — a curva de oferta — e os casos de sensibilidade avaliados com ele.

### 3.8.1 Custo de oportunidade e curva de oferta

Seja Q(P) o lucro operacional esperado do empreendimento, sem a receita fixa do LRCAP, quando a potência contratada é P, dado pela Equação (3.36) (na prática, calculado com Rcap=0):

| Q(P)=s∈S​πs Πs(P)−RcapP | (3.36) |
| --- | --- |

A diferença Q(0)−Q(P) mede quanto lucro operacional o empreendedor deixa de obter — no MCP e na venda de hidrogênio — por comprometer P MW com o leilão, isto é, o custo de oportunidade da contratação. Seu valor por MW adicional, cop(P)=−dQ/dP, é o custo de oportunidade marginal. Como a decisão envolve uma única variável e o interesse está na curva inteira, e não apenas no seu máximo, Q é avaliada numa grade Xh={0}∪{Pcap,Pcap+h,…,Pcap}, com h=2,5 MW, resolvendo-se para cada ponto os subproblemas de todos os pares (cenário, bloco) com Pcap fixo. O custo de oportunidade marginal é aproximado pelas diferenças finitas da Equação (3.37):

| cjop=− Q(Pj+1)−Q(Pj)Pj+1−Pj, Pj, Pj+1∈Xh, Pj≥Pcap | (3.37) |
| --- | --- |

Para uma receita fixa R, a potência ótima a ofertar é dada pela Equação (3.38), e o conjunto de pares (R,P*(R)) constitui a curva de oferta do empreendedor:

| P*(R)∈argmaxP∈Xh R P+Q(P) | (3.38) |
| --- | --- |

Dois valores resumem a curva. A receita mínima de entrada, Rent, é a menor receita fixa para a qual participar do leilão é preferível a não participar, conforme a Equação (3.39); a receita de oferta integral, Rint, é a menor receita para a qual ofertar a potência máxima supera qualquer alternativa, conforme a Equação (3.40):

| Rent=minP∈Xh, P>0 Q(0)−Q(P)P | (3.39) |
| --- | --- |

| Rint=maxP∈Xh, P<Pcap Q(P)−Q(Pcap)Pcap−P | (3.40) |
| --- | --- |

A curva de oferta não depende do formato do leilão nem do comportamento dos demais proponentes: ela indica, para cada preço, quanta potência o empreendedor estaria disposto a comprometer. Ressalta-se que o investimento no BESS não entra em Q(P), pois as capacidades instaladas são fixas. Esse custo não altera P*(R) quando o BESS já existe, mas altera a decisão quando ele ainda será construído, situação tratada na Seção 3.8.4.

### 3.8.2 Frequência do despacho do ONS

A frequência com que o ONS acionará os sistemas de armazenamento contratados no LRCAP é desconhecida, e o perfil das Seções 3.5 e 3.7.2 adota a hipótese mais intensa, com um ciclo completo por dia. Para avaliar essa hipótese, o modelo admite um número Nons de despachos por ano. Na ausência de informação sobre o critério do ONS, adota-se como critério o próprio PLD, indicador de quão apertado está o sistema: em cada ano civil, são despachados apenas os Nons dias com maior PLD médio no período de descarga — o bloco de Hcap horas de maior preço após o período solar, no perfil baseado em preço, ou as horas de descarga fixas, no perfil fixo. A seleção é feita sobre o ano inteiro, de modo que a decomposição em blocos semanais não a altera. Dias com PLD igual, situação frequente em anos com o PLD no piso, são selecionados por uma sequência de baixa discrepância sobre o dia do ano, o que os distribui uniformemente ao longo do ano em vez de concentrá-los nos primeiros dias. Nos dias sem despacho, o módulo LRCAP permanece carregado e não há recarga.

Como a receita fixa independe da energia despachada e, com os parâmetros da Tabela 3.1, κ=0, o despacho afeta o lucro do empreendedor apenas por meio do custo de degradação do módulo LRCAP e do limite do ponto de conexão compartilhado. Se o efeito sobre a conexão for desprezível, o custo associado ao despacho é linear em Pcap, conforme a Equação (3.41):

| Cons(Pcap)≈cdeg Hcap Nons Pcap | (3.41) |
| --- | --- |

e uma variação de Nons desloca o custo de oportunidade marginal de um valor constante, sem alterar a operação do lado mercantil. As simulações com diferentes valores de Nons permitem verificar essa aproximação.

### 3.8.3 Casos avaliados

A curva de oferta é construída para os cenários anuais da Seção 3.7.2, com o lucro esperado (β=0), nos casos do Quadro 3.2. Os casos variam as hipóteses que a análise do caso de referência indicou como determinantes para o custo de oportunidade: a existência de um limite de demanda de hidrogênio (Seção 3.4.5), a vedação à importação de energia da rede, a frequência do despacho do ONS, o custo de degradação do BESS e o dimensionamento do eletrolisador e do tanque de hidrogênio.

Quadro 3.2 – Casos avaliados na construção da curva de oferta

| Caso | Contrato de H₂ | Importação da rede | Outras alterações em relação à referência |
| --- | --- | --- | --- |
| Referência | Sem limite de volume | Vedada | – (365 despachos/ano; cdeg de R$ 50/MWh; eletrolisador de 17,5 MW; tanque de 2 t) |
| Contrato 2 t/dia | Dh2=Dh2=2.000 kg/dia | Vedada | – |
| Contrato 3 t/dia | Dh2=Dh2=3.000 kg/dia | Vedada | – |
| Importação | Sem limite de volume | Permitida | – |
| Importação e contrato 3 t/dia | Dh2=Dh2=3.000 kg/dia | Permitida | – |
| Frequência do despacho | Sem limite de volume | Vedada | 50; 150 ou 365 despachos/ano |
| Degradação | Sem limite de volume | Vedada | cdeg de R$ 100 ou 200/MWh |
| Eletrolisador | Sem limite de volume | Vedada | Eletrolisador de 10 ou 25 MW |
| Tanque | Dh2=Dh2=3.000 kg/dia | Vedada | Tanque de 10 t |

Fonte: elaborado pelo autor.

Nos casos com importação, o eletrolisador e o BESS mercantil podem ser supridos pela rede ao PLD acrescido de cimp. Essa configuração corresponde a um critério de qualificação do hidrogênio baseado na intensidade de emissões, e não na origem física da energia, e é avaliada como alternativa à hipótese de suprimento exclusivamente fotovoltaico. Para cada caso, além da curva de oferta, registram-se a potência ótima e a operação média nos cenários para a receita fixa de referência, de R$ 600 mil/(MW·ano).

### 3.8.4 Viabilidade econômica e lance mínimo

A viabilidade do empreendimento é avaliada pelo valor presente líquido (VPL) de um fluxo de caixa anual constante, em termos reais, ao longo do prazo do contrato do LRCAP (n=15 anos), sem valor residual, conforme a Equação (3.42):

| VPL=−I+F(i,n) Π−Com, F(i,n)=1−(1+i)−ni | (3.42) |
| --- | --- |

em que I é o investimento total na usina FV, no BESS e no eletrolisador, Π é o lucro operacional esperado na potência ótima para a receita fixa considerada (Seção 3.8.1), Com é o custo anual de operação e manutenção fixo e F(i,n) é o fator de valor presente de uma série uniforme à taxa real i. A taxa interna de retorno (TIR) é a taxa para a qual o VPL é nulo. Os parâmetros adotados são apresentados no Quadro 3.3.

Quadro 3.3 – Parâmetros da análise de viabilidade econômica

| Parâmetro | Valores (baixo; central; alto) | Referência |
| --- | --- | --- |
| Investimento na usina FV | R$ 3.000; 4.250; 5.500/kW | BRASIL; EPE (2025) |
| Investimento no BESS | R$ 5.000; 5.500; 6.000/kW | BRASIL; EPE (2025) |
| Investimento no eletrolisador | US$ 1.100; 2.000; 2.500/kW | IEA (2025): sistemas chineses de US$ 500 a 1.100/kW e demais de US$ 1.900 a 2.500/kW; convertidos pela PTAX de 09/12/2025 (R$ 5,4025/US$) |
| O&M fixo anual | 1,5% (FV), 2,5% (BESS) e 3% (eletrolisador) do investimento | Hipótese do autor; o O&M variável do eletrolisador e a degradação do BESS já estão no modelo de operação |
| Taxa de desconto real | 8,0% e 12,1% ao ano | ANEEL (2026): custo de capital regulatório da geração, após e antes de impostos |
| Horizonte | 15 anos, sem valor residual | Prazo do contrato do LRCAP |

Fonte: elaborado pelo autor.

Como o lucro operacional não considera tributos sobre a renda, o VPL calculado com a taxa após impostos é otimista; a taxa antes de impostos fornece uma avaliação mais conservadora. A partir do VPL, calcula-se ainda o preço de equilíbrio do hidrogênio, πh2,eq=πh2−VPL/(F(i,n) V), em que V é a quantidade anual de hidrogênio vendida. Essa expressão mantém a operação fixa e, portanto, superestima ligeiramente o preço de equilíbrio, pois um preço maior levaria a uma produção maior.

Para isolar a contribuição da bateria, o modelo é resolvido também sem o BESS e, consequentemente, sem participação no leilão, o que fornece o lucro operacional Π0 da usina FV com o eletrolisador. Quando o BESS ainda será construído, o proponente compara, para cada receita fixa R, a alternativa de não construí-lo com a de construí-lo e contratar a melhor potência, deduzido o custo anual equivalente do BESS, Cbess=Ibess/F(i,n)+Com,bess. A potência ofertada passa a ser dada pela Equação (3.43):

| Pinv*(R)=argmaxP∈XhRP+Q(P),se maxP∈XhRP+Q(P)−Cbess>Π00,caso contrário | (3.43) |
| --- | --- |

O lance mínimo, Rmin, é a menor receita fixa para a qual a construção do BESS é vantajosa, isto é, o menor R para o qual Pinv*(R)>0. Ele é calculado para as três faixas de investimento e para as duas taxas de desconto do Quadro 3.3.

## 3.9 Implementação computacional

O modelo foi implementado na linguagem Python, com o uso da biblioteca de modelagem algébrica Pyomo (BYNUM et al., 2021) e do solver HiGHS (HUANGFU; HALL, 2018). A estrutura do código separa: (i) a leitura e validação dos parâmetros, organizados em arquivos de configuração em formato YAML, com verificação automática dos requisitos regulatórios; (ii) a importação e o tratamento das séries de dados; (iii) a construção do modelo de otimização; (iv) a decomposição de Benders, nas versões determinística e estocástica; (v) o cálculo do VSS e do EVPI; (vi) a construção da curva de oferta; (vii) a análise de viabilidade econômica e do lance mínimo; e (viii) o pós-processamento dos resultados. Os subproblemas semanais são resolvidos em paralelo em processos independentes, cada qual restrito a uma linha de execução do solver, a fim de evitar a concorrência por núcleos de processamento. A consistência do modelo é verificada por um conjunto de testes automatizados que conferem, entre outros aspectos, o balanço de potência, os limites dos estados de carga, a exclusividade entre carga e descarga, o cumprimento do despacho do ONS e a seleção dos dias de despacho, o limite do ponto de conexão, as entregas do contrato de hidrogênio e a validade dos cortes de Benders. O código e os dados são mantidos sob controle de versão, o que assegura a reprodutibilidade dos resultados.

## 3.10 Hipóteses e limitações

As principais hipóteses adotadas, e as respectivas implicações, são as seguintes:

- previsão perfeita dentro de cada ano: mesmo na extensão estocástica, a operação de cada cenário é otimizada com conhecimento antecipado das séries daquele ano, o que tende a superestimar o lucro alcançável na operação real. A incerteza tratada pela Seção 3.7 é apenas a variação entre anos; a incerteza do despacho do ONS, cujo risco é alocado ao empreendedor pela Portaria, é representada somente pela regra de despacho baseada no PLD e pela sensibilidade ao número de despachos por ano (Seção 3.8.2), que supõe despachos completos, de Hcap horas na potência contratada, nos dias de maior PLD;

- agente tomador de preço: a operação do sistema não altera o PLD;

- receita fixa simplificada: a receita fixa é rateada linearmente no horizonte, sem reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem o abatimento mensal por desempenho e sem as penalidades por indisponibilidade, cujos detalhes dependem do edital do leilão;

- disponibilidade integral: o módulo LRCAP atende a 100% do despacho, sem indisponibilidades programadas ou forçadas;

- eletrolisador simplificado: eficiência constante em toda a faixa de operação, com custo de partida apenas na extensão estocástica e sem tempos mínimos de operação e de parada, estado de espera (standby) ou limites de rampa;

- degradação linear: o custo de degradação do BESS é proporcional à energia descarregada, sem dependência da profundidade de descarga, e seu valor de referência (R$ 50/MWh) é inferior à estimativa baseada no custo de reposição dos módulos, o que é tratado por análise de sensibilidade;

- divisão contínua do BESS: a alocação entre os módulos é tratada como contínua, embora na prática seja discreta, em função da modularidade dos contêineres e conversores;

- condições cíclicas semanais: a decomposição impõe que os estados de armazenamento retornem ao valor inicial ao final de cada semana, impedindo transferências de energia ou de hidrogênio entre semanas; o efeito dessa restrição é verificado com blocos de até 28 dias (Seção 3.6.2);

- anos distintos: no caso determinístico, a série de irradiância (2023) e a de preços (2025) referem-se a anos diferentes; no caso estocástico, o mesmo ocorre nos cenários de 2024 e 2025, que utilizam a irradiância de 2023. Para uma usina de pequeno porte em relação ao SIN, a correlação horária entre a geração local e o PLD tende a ser fraca, mas a hipótese deve ser considerada na interpretação dos resultados;

- contrato de hidrogênio simplificado: o contrato é representado por um volume diário fixo, a preço fixo e com multa linear por déficit. Não se consideram cláusulas de take-or-pay sobre volumes anuais, flexibilidade de entrega entre dias, reajuste de preço ou a venda do excedente a outros compradores, e a multa adotada é um valor de referência ainda não calibrado com contratos reais;

- curva de oferta discreta: a curva é obtida numa grade de 2,5 MW, de modo que a potência ótima e os custos marginais são conhecidos com essa resolução, e não inclui o investimento no BESS;

- viabilidade simplificada: a análise de viabilidade considera fluxo de caixa constante em termos reais, sem tributos sobre a renda, sem financiamento, sem valor residual e com custo de O&M fixo hipotético, e utiliza o lucro operacional calculado com os parâmetros provisórios de operação;

- amostra de cenários: os cinco anos históricos são tratados como equiprováveis e constituem uma amostra pequena; o VSS e o EVPI são, portanto, medidos dentro da amostra, e a avaliação da decisão fora da amostra é deixada para trabalhos futuros.

## REFERÊNCIAS

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atualização das taxas regulatórias de remuneração do capital (WACC) dos segmentos de geração, transmissão e distribuição. Brasília: ANEEL, mar. 2026.

BENDERS, J. F. Partitioning procedures for solving mixed-variables programming problems. Numerische Mathematik, v. 4, n. 1, p. 238–252, 1962.

BIRGE, J. R. The value of the stochastic solution in stochastic linear programs with fixed recourse. Mathematical Programming, v. 24, n. 1, p. 314–325, 1982.

BIRGE, J. R.; LOUVEAUX, F. Introduction to stochastic programming. 2. ed. New York: Springer, 2011.

BNEF – BLOOMBERGNEF. Lithium-ion battery pack prices fall to $108 per kilowatt-hour, despite rising metal prices. Londres: BloombergNEF, 9 dez. 2025. Disponível em: https://about.bnef.com. Acesso em: 3 out. 2026.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Portaria Normativa MME nº 136, de 1º de junho de 2026. Estabelece as Diretrizes e a Sistemática para a realização dos Leilões para Contratação de Potência Elétrica, a partir de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 103, p. 98, 3 jun. 2026.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia; EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Caderno de parâmetros de custos: geração e transmissão – PDE 2035. Brasília: MME/EPE, nov. 2025.

BYNUM, M. L. et al. Pyomo: optimization modeling in Python. 3. ed. Cham: Springer, 2021.

CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PLD horário. Portal de Dados Abertos da CCEE. 2026a. Disponível em: https://dadosabertos.ccee.org.br. Acesso em: 27 set. 2026.

CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. InfoLeilão Expresso: 04º LRCAP 2026 – Leilão nº 2/2026-ANEEL. São Paulo: CCEE, mar. 2026b. Disponível em: https://www.ccee.org.br. Acesso em: 3 out. 2026.

CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. InfoLeilão Expresso: 05º LRCAP 2026 – Leilão nº 3/2026-ANEEL. São Paulo: CCEE, mar. 2026c. Disponível em: https://www.ccee.org.br. Acesso em: 3 out. 2026.

CONEJO, A. J. et al. Decomposition techniques in mathematical programming: engineering and science applications. Berlin: Springer, 2006.

CONEJO, A. J.; CARRIÓN, M.; MORALES, J. M. Decision making under uncertainty in electricity markets. New York: Springer, 2010.

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano Decenal de Expansão de Energia 2034: caderno de micro e minigeração distribuída e baterias. Rio de Janeiro: EPE, 2024.

FENG, L. et al. Optimization analysis of energy storage application based on electricity price arbitrage and ancillary services. Journal of Energy Storage, v. 55, p. 105508, 2022.

HERSBACH, H. et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, v. 146, n. 730, p. 1999–2049, 2020.

IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Global Hydrogen Review 2025. Paris: IEA, out. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA): séries históricas. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html. Acesso em: 3 out. 2026.

HUANGFU, Q.; HALL, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, v. 10, n. 1, p. 119–142, 2018.

HULD, T.; MÜLLER, R.; GAMBARDELLA, A. A new solar radiation database for estimating PV performance in Europe and Africa. Solar Energy, v. 86, n. 6, p. 1803–1815, 2012.

ROCKAFELLAR, R. T.; URYASEV, S. Optimization of conditional value-at-risk. Journal of Risk, v. 2, n. 3, p. 21–41, 2000.

TERNA. Terna completes first MACSE auction: 10 GWh of energy storage capacity awarded. Roma: Terna S.p.A., 1 out. 2025. Comunicado de imprensa. Disponível em: https://www.terna.it. Acesso em: 3 out. 2026.

ZOU, J.; AHMED, S.; SUN, X. A. Stochastic dual dynamic integer programming. Mathematical Programming, v. 175, n. 1–2, p. 461–502, 2019.